Opgave nr 1

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 40V | 125V |
| I | 3,5A |  |  |  |  |
| R |  | 20Ω | 20Ω |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 25V |  |  | 40V |  |
| I |  | 1,5A |  |  | 5A |
| R |  |  | 10Ω |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 30V |  |  | 45V | 75V |
| I |  | 2,3A | 2,7A |  |  |
| R |  |  |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 20V |  | 35V |  | 50V |
| I |  | 2A |  | 3A |  |
| R |  |  |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | 30V |  |  | 220V |
| I |  |  |  | 4A |  |
| R | 40Ω | 20Ω |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  | 24V |
| I |  |  | 2A |  | 6A |
| R | 8Ω | 16Ω |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  | 80V |  |
| I | 5A |  | 2A |  |  |
| R |  | 20Ω |  | 40Ω |  |

Formler og beregninger :

resterende værdier :

Beregn de

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | 75V |  |  |  |  | 230V |
| I |  | 2A |  |  | 1,5A |  |
| R | 15Ω |  | 45Ω | 25Ω |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  | 230V |
| I |  |  |  |  |  |  |
| R | 10Ω | 30Ω | 12,5Ω | 30Ω | 8Ω |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  | 25V | 40V |
| I | 3,2A |  |  | 0,2A |  |  |
| R |  | 19,23Ω | 30Ω |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  | 20V |  |  | 50V |
| I | 1A |  |  | 3,5A | 1,5A |  |
| R |  | 15Ω |  |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | 115V |  |  | 230V |  |
| I | 3,2A |  |  | 1,4A |  | 4,5A |
| R |  |  | 19Ω |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  | 40V |
| I |  |  |  |  |  |  |
| R | 3Ω | 8Ω | 11Ω | 17Ω | 9Ω |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  | 25V | 75V |
| I | 1,5A |  |  | 4A |  |  |
| R |  | 20Ω | 20Ω |  |  |  |

Formler og beregninger :

Beregn de resterende værdier :

|  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rtot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  | 25V |  |  | 100V |  |
| I |  |  | 4A | 2,5A |  | 5A |
| R | 6,66Ω |  |  |  |  |  |

Formler og beregninger :