Opg. 1	Dimensioner den på ovenstående tegning viste installation, ud fra følgende informationer.

- Temp. Max. 30°C

- Oplægning af kabel på væg af træ gælder kun gruppeledningen.

- Kabler: fast installation er Udført i PVIKXJ max. 70°C og Tilledning PKAJ 70 GRADERS (PVC)

- Gruppeledningen er 40 m

- Tilledningen er 1,5 m

- Brugsgenstand: Vaskemaskine 230 V / 2,3 kW

- 70 % reglen skal overholdes i den faste installation

- Kontrol af OB, KB og spændingsfaldet må max være 5 %

- Ikmin i tavlen: 0,15 kA

Opg. 2	Dimensioner den på ovenstående tegning viste installation, ud fra følgende informationer.

- Temp. Max. 30°C

- Skjult rør-installation (ledninger i plastrør) udført i mineralisoleret gipspladevæg.

- Ledninger i fast installation er udført med PVC-isoleret ledning max 70°C

- Tilledning PKLJ 70 GRADERS (PVC)

- Gruppeledningen er 35 m

- Tilledningen er 1,5 m

- Brugsgenstand: Varmeovn 230 V / 2 kW

- 70 % reglen skal overholdes i den faste installation

- Kontrol af OB, KB og spændingsfaldet må max være 5 %

- Ikmin i tavlen: 120 A

Opg. 1.	Dimensioner den på ovenstående tegning viste installation, ud fra følgende informationer.

- Temp. Max. 40°C

- Oplægning af kabel på væg af murværk gælder kun gruppeledningen.

- Kabler: fast installation er Udført i NOIKLX 90 GRADERS (XLPE)

- Tilledning PKAJ 70 GRADERS (PVC)

- Gruppeledningen er 45 m

- Tilledningen er 2 m

- Brugsgenstand: Vandvarmer 1 x 400 V / 5,2 kW

- 70 % reglen skal overholdes i den faste installation

- Kontrol af OB, KB og spændingsfaldet må max være 5 %

- Ikmin i tavlen: 100 A

Opg. 2

S1 i Jord            S2 på Væg

Dimensioner den på ovenstående tegning viste installation, ud fra følgende informationer.

- I jorden er temp. Max. 20°C

- I huset (over jord) er temp. Max. 35°C

- De 20 m.  af gruppeledningen er nedgravet i jord,

de øvrige 10 m. er oplagt på væg af murværk

- Kabler: fast installation er Udført i NOIKLX 90 GRADERS (XLPE)

- Brugsgenstand: Tre styk stikkontakter og nogen lamper, 230 V. (på en fase)

med et samlet max.-forbrug på 13 A

- 70 % reglen skal overholdes i den faste installation

- Kontrol af OB og spændingsfaldet må max være 3 %