Projekt no. 7a

Styring.

En større maskinstation ønsker at få etableret et tank anlæg til brændstof til maskinstationens maskiner.

Man ønsker et tankanlæg med en hane hvorfra der skal tankes benzin på 92 oktan,

Benzin på 95 oktan samt diesel. Når tankningen starter med en valgt type brændstof må der ikke kunne tankes en anden type brændstof. Når tankningen startes starter der en udsugning som fortsætter ca 1 min. efter tankningen er stoppet.

Hvis der sker en termisk udkobling på 1 af pumperne skal hele anlægget udkoble dog skal udsugningen fortsætte.

.

Som medarbejder hos EUC – el teknik for du opgaven med at projekterer, dokumenterer samt udføre opgaven for maskinstationen.’

Opgaven:	 Du skal lave et styreskema og et effektskema af styringen efter gældende regler efter dansk standard.

Dokumentationen skal udføres i pc-schematic både effektkreds og styrestrøm.

Der skal laves en rapport der indeholder en beskrivelse af ovennævnte styring samt en

beskrivelse af de enkelte komponenters virkemåde og funktion.

Målbeskrivelse:

.	Hvordan fungere et motorværn?

Hvad er en kontaktor?

Hvilke farver har interne ledninger?

Hvad er et hjælpe relæ?

Hvad er kendetal?

Hvordan tilsluttes en 3 faset kortslutningsmotor?

Hvordan ændre man omløbsretning på en motor?

Hvornår skal en motor forbindes i stjerne og hvordan gør man det?

Hvornår skal en motor forbindes i trekant og hvordan gør man det?

Hvor stor skal cos Φ være på en elmotor og hvorfor det?

Hvor stor må styrestrøms sikringen være?

Hvor store skal de interne ledninger være?

Konklusion: Her skriver du hvad du har lært af at lave projektet.

Afleveres 19/11-2014