- Kend din belastningsstrøm ( det maksimale forbrug ),

- Find et kabel der kan tåle denne strøm Iz  større end forbrug.

- Vælg en maksimalafbryder mindst så stor som Iz.

- Vælg så en værdi der er større end forbruget men mindre end strømværdien. Maksimalafbryderens indstillingsværdi for OB

- Beregn forholdet mellem maksimalafbryderens indstillingsværdi og dens mærkestrøm.

Ib/ Ie = 0,xx

- Det skal maksimalafbryderen indstilles på, vha. ryttere/ deep switch eller andet til formålet for korrekt OB indstilling.

I1 = In x ( 0,4 + ∑ ) det skal give 0,xx, ( switch er on når de er oppe )

OB er så indstillet.

KB

- Ikmin skal kendes/regnes og her siger standarden at der er en tolerance på 20%

I3 < Ikmin,  I3 < inkl. 20% tolerance eller + - 10%

Maks. Indstilling er  Ikmin / 1,2 => X,xx eller Ikmin x 0,8 => X,xx

- Med tolerance er Ikmin divideret med Ie for maksimalafbryder nu fastlagt og skal indstilles

- Fabriksindstill. er 5,5 x ∑ samt de switche du vælger så tallet passer med X,xx