Spændingsfald

Øvelsesopgaver.

Opgave nr. 1.

- Find modstanden i en 30m lang kobbertråd med et tværsnit 1,5mm2.

30 m

1,5mm2

Opgave nr. 2.

UN = 230 V, Q= 1,5mm2.

I en kobberledning, er ledningsmodstand på 0,54.

- Hvor lang er ledningen?

Opgave nr. 3.

- Hvor stor er ledningsmodstanden (RL) i et 2  1,5 mm2 PVIK kabel der er 50 meter langt?

Opgave nr. 4.

UN = 230 V, P = 2*25W, 2*40W & 2*60W alle parallelforbundet.

- Find den samlede effekt og strøm?

- Find den effekt og strøm der er i hvert enkelt glødelampe?

Opgave nr. 5.

P=1.5KW, UN = 230, Q=1.5mm2.

En brugsgenstand placeres 45m fra måleren. Beregn følgende:

- Ledningsmodstanden RL?

- Strømmen I?

- Spændingsfaldet U?

- Spændingen ved brugsgenstanden UB?

- Spændingsfaldet i %?

Opgave nr. 6.

- Hvor stor er ledningsmodstanden (RL) i et 2 x 1,5 mm2 pvik kabel der er 50 meter langt?

- Hvor stor er ledningsmodstanden (RL) i et 2 x 2,5 mm2 pvik kabel der er 90 meter langt?

- Hvor stor er ledningsmodstanden (RL) i et 2 x 2,5 mm2 aluminiums kabel der er 100 meter langt?

- Hvor langt er et 3 x 1,5mm2 pvikj kabel der har en ledningsmodstand på 1,8?

Opgave nr. 7.

RL = 1,29, 90 meter Pvik.

- Hvor stort et kvadrat (q)?

Opgave nr. 8.

Kabel: 75 Meter, 2,5mm2.

Brugsgenstanden: 230V, 9,5A.

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Ledningdmodstanden RL?

- Spændingsfaldet U?

- Spændingsfaldet i %?

- Kablets længte hvis U max må være 3%?

Opgave nr. 9.

Kabel: 30 Meter, 2,5mm2, Brugsgenstanden: 230V, 14A

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Ledningsmodstanden RL

- Spændingsfaldet U

- Spændingsfaldet i %

Opgave nr. 10.

Kabel: 25 Meter, Brugsgenstanden: 230V, 8,5A, Umax: 4 %.

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Ledningsmodstanden RL?

- Det nødvendige tværsnit q?

- Brugsgenstanden ønskes nu placeret 60m fra måleren, beregn det ny tværsnit q?

Opgave nr. 11.

Kabel: 60 Meter, Brugsgenstanden: 230V, 5,5A, Umax: 3 %.

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Ledningens tværsnit q?

Opgave nr. 12.

Kabel: 105 Meter, 2,5mm2, Brugsgenstanden: 400V, 15KW.

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Spændingsfaldet i %?

- Overholdes SB?

- Beregn eventuelt nyt kvadrat?

Opgave nr. 13.

Kabel: 150 Meter, 1,5mm2, Brugsgenstanden: 230V, 8A.

Beregn følgende med formler, værdier & resultater:

- Ledningdmodstanden RL?

- Spændingsfaldet U?

- Spændingsfaldet i % ?

- Er installationen lovlig ja/nej?