Øvelsesopgave

Transformer.

Opgaver

| Opgave nr. 1. En transformer skal forsyne 6stk 50W/40V halogenlamper i et butiksvindue. Transformeren bliver forsynet med 230V. Der er 2250 vindinger på primærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens omsætningsforhold - Transformerens størrelse - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Antal vindinger på sekundærsiden - Antal vindinger pr volt | P S P S |
| --- | --- |
| Opgave nr. 2. En tabsfri transformer der er tilsluttet 127V skal på sekundærsiden kunne afgive 230V Vindings tallet på primærsiden er 762 vindinger, og transformeren kan belastes med 650VA Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens omsætningsforhold - Sekundær vindingstallet - Sekundærstrømmen - Primærstrømmen | P S |
| Opgave nr. 3. En transformer skal på sekundærsiden belastes med 5stk 75W/24V halogenlamper. Transformeren bliver forsynet med 230V. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens størrelse - Sekundærstrømmen - Primærstrømmen | P S |
| Opgave nr. 4. En transformer på 0,55KVA afgiver 50A når den forsynes med 230V på primærsiden, den har 660vindinger på primærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Strømmen på primærsiden - Spændingen på sekundærsiden - Vindingstallet Sekundær - Transformerens omsætningsforhold | P S |
| Opgave nr. 5. En transformer skal forsyne 4stk. halogenlamper der er mærket 24V/20W. transformeren bliver forsynet med 400V Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens omsætningsforhold - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Transformerens størrelse | P S |

| Opgave nr. 6. Den viste transformer skal forsyne 4stk 35W/12V og 3stk 50W/12V halogenlamper transformeren bliver forsynet med 230V på primærsiden, der er 425 viklinger på sekundærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens omsætningsforhold - Transformerens størrelse - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Vindingstallet på primærsiden - Vindinger pr volt | P S |
| --- | --- |
| Opgave nr. 7. En transformer skal forsyne 6stk 24V/50W halogenlamper. Transformeren bliver forsynet med 230V, 1250 vindinger på primærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens størrelse - Transformerens omsætningsforhold - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Vindings tallet på sekundærsiden - Vindinger pr volt | P S |
| Opgave nr. 8. En transformer skal forsyne 2stk 48V/25W og 6stk 48V/50W halogenlamper. Transformeren bliver forsynet med 230V, 1750 vindinger på primærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens størrelse - Transformerens omsætningsforhold - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Vindings tallet på sekundærsiden - Vindinger pr volt | P S |
| Opgave nr. 9. Der skal monteres 4stk 35W/12V og 6stk 20W/12V. Transformeren bliver forsynet med 230V, der er 1500 viklinger på primærsiden. Beregn følgende, med formler, værdier og resultater: - Transformerens størrelse - Transformerens omsætningsforhold - Strømmen på primærsiden - Strømmen på sekundærsiden - Vindings tallet på sekundærsiden - Vindinger pr. Volt | P S |

| Opg 1 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 2 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 3 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 4 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 5 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 6 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 7 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 8 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |

| Opg 9 | U | I | N | n | S | N/V | V/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primær |  |  |  |  |  |  |  |
| Sekundær |  |  |  |  |  |  |  |