GF1 Kredsløb-projekt. Gruppe opgave. 2-3 pers.

Hvis E-learning ”blandede forbindelser” og opgave TO-07-1 & TO-07-2 er gennemført, påbegyndes projektets 3.del ”Blandede forbindelser”

Del 1 serie- og Del 2 parallel- kredsløb sættes nu sammen til et blandet- kredsløb.

Projektets 5 dele skal dokumenteres i en rapport, med dokumentation af processen og spørgsmål fra teorien til hver del.

Blandede forbindelse. Kredsløbs projektet 3.del.

- Materialer: Printplade med 3 modstande i serie og 3 modstande i parallel.

- Tegn kredsløb skema af den blandede forbindelse, bestående af de 3 modstande i serie og de 3 modstande i parallel -PC|SCHEMATIC.

- Kredsløbet loddes på printplade, efter kredsløb skema.

  - Serie og parallel loddes til en blandet forbindelse.

  - HUSK at dokumentere processen via billeder.

- Beskriv og påvis begrebet ”erstatningsmodstand”

  - At påvise kan f.eks. være udregninger eller målinger og forklarende tekst.

- Fortag en måling og en udregning på den samlede modstand i den blandede forbindelse.

Rapport skal inddeles i følgende afsnit

- Forside

- Indholdsfortegnelse

- DEL 1

- DEL 2

- DEL 3

- DEL 4

- DEL 5

- Opsummering.