GF1 - Elektriske installationer.

Del 1.

Formål

Du skal lærer at arbejde med elektrikerens primære materialer, nemlig installationskabler, dåser, fuga materiel og rør.

Da der er tale om en synlig installation, skal du lærer at udfører pænt rør- og kabelinstallations arbejde.

Del 1.

EL-installationer.

Her ses en oversigtstegning af den færdige installation i skal udføre i standen.

Du skal i din egen stand, påbegynde del. 1 af denne mindre elinstallation.
Installationen du skal udføre i PO-2, består af en membrandåse, et clipset installationskabel, et bøjlet 16mm rør, samt tre underlag.

Du skal montere én forsyning i form af en ledning med en han-stikprop på, som monteres i membrandåsen –husk ledningen skal aflastes mod træk.

I røret skal trækkes 5 stk. 1,5mm2 PVL leder, en brun, blå, gulgrøn, sort og hvid.

Elektriske-installationer

Rapport del 1.

- Hvad er kapslings-klasse?

- De 3 typer stikkontakter.

- BEK 1082, er der noget der er godt at huske vedr. stikkontakter?

- Hvad er vigtigt at vide om kabler, som elektriker?

- Materialeliste

Bedømmelseskriterier

I vil blive bedømt på jeres udførsel af opgaven ud fra følgende kriterier

- Opgaveforståelsen (følger du opgavebeskrivelsen…)

- Materiale forbrug (klip kun det kabel, skær kun det rør du skal bruge…)

- Fagligstolthed (følger du mål og placering af materialerne på arbejdstegningen)

- Orden (rydder du op, har du styr på stumperne)

- Helhedsproduktet (sidder bøjler og clips i samme høje og med ens afstand)

Rapport.

skal inddeles i følgende afsnit

- Forside

- Indholdsfortegnelse

- DEL 1 Stikkontakten

- DEL 2 Krone afbryder

- DEL 3 Korrespondance afbryder

- DEL 4 Verifikation

- DEL 5

- Bilag

- Opsummering.

Projektet afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Jeres tilgang til både det teoretiske- og praktiske arbejde vil undervejs blive vurderet og sammen med rapport, helhedsvurdering og eksamensresultater udgøre et stort grundlag for den samlede vurdering der hjælper EUC med at afgøre om: DU ER EGNET TIL GF2 ELEKTRIKER

Arbejdstegning til PO-2

Bilag 1.

2,5 modul underlag

H:110cm

3G1,5mm2

2,5 modul underlag

H:110cm

Membran dåse

H:180cm

Placeres i midten af standen

5G1,5mm2

1,5 modul underlag

H:35cm

16mm PL rør

1,5mm2 PVL-ledere

230V forsyning

3G1mm2

Husk aflastning.

3G1,5mm2

Bilag 2.

Materialeliste.

| Antal | Materiale | El Nr. | Pris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 stk. | Membran dåse |  |  |
| 1 stk. | 2,5 modul underlag |  |  |
| 1 stk. | 1,5 modul underlag |  |  |
| stk. | clips |  |  |
| stk. | 16mm bøjler |  |  |
| m. | 1,5mm2 PVL-leder |  |  |
| m. | 3G1,5mm2 & 5G1,5mm2 |  |  |
| m. | 16mm plast rør |  |  |
| 1 stk. | Aflastning |  |  |