GF1 Elinstallations-projekt.

Formål

Du skal lære at lave en en-stregs-tegning og lære at udfører en installation efter den.

Du skal lære at trække de rigtige ledninger og montere en krone afbryder.

DEL 2.

Dette er det 2. del af EL-installations projektet. PO-3

Du skal nu montere en krone afbryder, stikkontakt m jord og 2 stk 50x50 lampeudtag.

- Krone afbryderen og stikkontakt monteres i det 2,5 moduls underlag til højre, det med rør.

- Monter 2 stk. 1 moduls underlag til lampeudtag ifølge arbejdstegningen.

- Træk de nødvendige kabler til lampeudtagene og monter installationen. Kablerne skal bøjles

- Monter 2 stk lampeudtag, et for stik og et for ledning

- Monter 2 stk. Lampe ledning med E27 fatning.

  - HUSK aflastning.

- Afprøv til sidst installationen sammen med underviseren

Elektriske-installationer

Rapport del 2.

- Forklar 1-pol og krone afbryder.

  - Fx ved hjælp af en principtegning.

- Installations tegning af del 1 og del 2 i projektet?

- Installations tegning af GF1 projekt ”frokoststue”

- Hvad er klasse I og klasse II materiale

- Hvad vil det sige at dimensionere og hvorfor er det vigtigt?

- Materialeliste

Bedømmelseskriterier

I vil blive bedømt på jeres udførsel af opgaven ud fra følgende kriterier

- Opgaveforståelsen (følger du opgavebeskrivelsen…)

- Materiale forbrug (klip kun det kabel, skær kun det rør du skal bruge…)

- Fagligstolthed (følger du mål og placering af materialerne på arbejdstegningen)

- Orden (rydder du op, har du styr på stumperne)

- Helhedsproduktet (sidder bøjler og clips i samme høje og med ens afstand)

Rapport.

skal inddeles i følgende afsnit

- Forside

- Indholdsfortegnelse

- DEL 1 Stikkontakten

- DEL 2 Krone afbryder & lampeudtag

- DEL 3 Korrespondance afbryder

- DEL 4 Verifikation

- Bilag

- Opsummering.

Projektet afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Jeres tilgang til både det teoretiske- og praktiske arbejde vil undervejs blive vurderet og sammen med rapport, helhedsvurdering og eksamensresultater udgøre et stort grundlag for den samlede vurdering der hjælper EUC med at afgøre om: DU ER EGNET TIL GF2 ELEKTRIKER

Arbejdstegning PO-3

Bilag 1.

Lampestikkontakt

Lampeudtag

Membran dåse

FUGA afbryder

krone afbryder

Materialeliste. 			       Bilag 2.

| Antal | Materiale |
| --- | --- |
| stk. | FUGA krone Afbryder |
| stk. | FUGA 1 modul lampestikkontakt |
| stk. | FUGA 1 modul lampeudtag 5 pol |
| stk. | FUGA 1modul 50 underlag |
| stk. | FUGA 1modul 50 ramme |
| stk. | Enkelte samlemuffer |
| stk. | Dobbelte samlemuffer |
| stk. | E27 fatning m aflastning |
| stk. | Lampestikprop M/Jord |
| cm | 3G0,75mm2 blød ledning |