Reversèrbar styring med varmelegeme og tidsforsinkelse

En motor og et varmelegeme ønskes styret på følgende måde:

- Styringen skal når som helst kunne stoppes på et nødstop. (S1)

- Der benyttes fælles stopkontakt for alle komponenter i styringen. (S2)

- Et varmelegeme (Q1) starter forvarmning ved tryk på startknap (S3), varmelegemet er aktiveret indtil alt slukkes.

- Ved betjening af en startkontakt (S4), startes motoren højre om, set fra akselenden. (Kontaktor Q2) og kører til endestop (S5) aktiveres og tidsrelæ, off-delay 10 sek. (KT1) aktivers.  OBS! Men ikke hvis den er startet venstre om.

- Når den indstillede tid på tidsrelæ (KT1) er gået starter motoren nu venstre om, set fra akselenden. (Kontaktor Q3), indtil endestop (S6) aktiveres og ALT slukker. OBS! Men ikke hvis den er startet højre om.

- Motoren skal være beskyttet af termorelæer F1 (der er korrekt indstillet.), de skal forhindre at motoren startes igen, uanset hvilken retning, indtil termorelæet er resat.

- Motoren kan vælges enten som en 230/400 V (220/380 V) eller som en 400/690 V (380/660 V)

- Varmelegemet er opbygget af tre enkelte varmelegemer og mærket 230/400 V

- (der benyttes en simulator med tre lamper, hvor de enkelte lamper simulere varmelegemerne).

- Styringen forsynes fra gruppetavlen, gennem en sikkerhedsafbryder.

- Styrestrømmen til styrekredsen, forsynes fra en 24 Volt sikkerhedstransformer.

- Der anbringes en styrestrøms sikring på din-skinne i relækassen.

- EXTRA. Der kan laves et betjeningspanel med fx 2 trykknapper og en lampe.

Udfør følgende:

- Tegn kredsskema for styre- og signalkredsen.

- Tegn kredsskema for effektkredsen.

- Tegn funktionsskema for styringen.

- Forbind styringen og installer den i standen, ud fra vedlagte oversigtstegning.

Oversigtstegning installation af styring i standen.

Styringen installeres på den højre side af den højre plade i standen

  - Sikkerhedsafbryder

  - Relækasse

  - Nødstop

  - Start/stop/start-tryk

  - CEE-stikkontakt til Motor

  - CEE-stikkontakt til Varmelegeme

De to CEE-stikdåser for tilslutning af motor og varmelegeme ønskes anbragt 35 cm. over gulv.

De to kabler, fra relækassen til CEE-stikdåser oplægges sammen under fællesbøjle.

Rapport for denne øvelse skal minimum indeholde følgende:

- En kort beskrivelse af styringen og dennes virkemåde.

- Kredsskema for styre-/signalkreds samt for effektkredsen med ledningsnumre.

- Klemmerække dokumentation og dokumentation over eksterne komponenter

- Kort redegørelse af formål / virkemåde for følgende:

- Kontaktoren.

- Slutte- og brydekontakter.

  - Holdekreds og gensidigspærring

- Startkontakt og Stopkontakt.

- Nødstop

- Tidsrelæer (både forsinket indkobling og forsinket udkobling.)

- Termorelæet

- Sikkerhedstransformeren

- Sikkerhedsafbryderen.

- Redegørelse for kobling af motorer i henholdsvis stjerne og trekant.

- Hvornår benyttes Stjerne og hvornår benyttes Trekant?

- Hvordan kobles motoren i henholdsvis Stjerne og Trekant

- Redegørelse for ændring af omløbsretning for trefasede motorer.

God Arbejdslyst!!