## Funktionsklasser

"Funktionsklasse", der er anført på alle behandlinger, beskriver ydeevne med en række praktiske eksempler på, hvor behandlingerne kan anvendes.

| Funktionsklasse I: Ingen særlige æstetiske og/eller funktionelle krav. |  |
| --- | --- |
| Eksempler indvendig: Pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum | Eksempler udvendig: Beskyttende bygningsdele uden risiko for vejrpåvirkning. |
| Funktionsklasse 2: Æstetiske og middel funktionelle krav. |  |
| Eksempler indvendig: Opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre. Kontorlokale, korridor. | Eksempler udvendig: Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning. |
| Funktionsklasse 3: Æstetiske og høje funktionelle krav. |  |
| Eksempler indvendig: Klinik, butik. Køkken i institution. Sportshal, trapperum. | Eksempler udvendig: Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning, trafikforurening eller andet udsat miljø. |
| Funktionsklasse 4/5: Specielt høje æstetiske og/eller høje funktionelle krav. |  |
| Eksempler indvendig: Repræsentative lokaler. Våde rum, operations- og skadestuer, forsøgsanlæg og forsøgslaboratorier. Værksteder. Gulv i sportshal. | Eksempler udvendig: Bygningsdele i aggressivt miljø udsat for skiftende fugtpåvirkning, luft- og trafikforurening eller kystnært miljø. |

Ovennævnte eksempler er vejledende.