GF2 Maler.

Malematerialers Egenskaber.

Du skal nu lave prøveopstrøg af forskellige malingstyper og efterfølgende vurdere malingernes dækkeevne, sammenflydningsevne og rengørelighed.

Du har fået udleveret en masonite plade, der skal slibes med sandpapir – og af støves.

Du sætter et stykke tape langs den ene langside og skriver malingernes navn på tapekanten.

Derefter skal du male en sort stribe på ca. 5 cm langs den anden langside (se skitsen nedenunder)

Når den sorte maling er tør skal pladen deles, så der opstår 6 ens felter, og du skal herefter påføre de forskellige malingstyper med pensel.

Du skal male 2 gange med hver malingstype, og du skal male ned over den sorte stribe – så du kan vurdere hvordan malingen dækker.

Find til sidste oplysninger om de forskellige malingstyper i produktdatabladene, som du kan finde på leverandørernes hjemmesider.

| Nordsjö Professinol (Den vi normalt bruger på flaskerne) | PU-Emailille 80. Beck-Jørgensen | Nordsjö 40 | Flügger High Finish 20 | Sigma Torno | Nordsjö 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Du skal nu vurdere malingens evne til at flyde sammen, samt malingens dækkeevne.

Giv materialerne karakterer for deres egenskaber efter nedenstående skala.

-2 = Dårlig

-1 = Nogenlunde

0 = God

1 = Udmærket

2 = Perfekt

Rengørelighed afprøves med 4 vandopløselige farvestoffer: Kaffe, Rødvin, blæk og madkulør. Materialeprøverne påføres prøver af overnævnte farvestoffer.

Efter indtørring fortages rengøring af fladerne, som almindeligt husholdningsrengøring med vand og sæbe.