Bedømmelse af underlag

| Bygningsdel: Vægge | Placering: Kabine |
| --- | --- |
| Underlag: Vådrumsgips | Funktionsklasse: 2 |
| Glanskrav: 5 | Udfaldskrav: DLGU |
| Beskrivelse af emne: Tapet med malede vægge. |  |

Behandlingsbeskrivelse

| Behandlings-navn | Materiale- navn | MAL kode | Miljø/ værnemidler |
| --- | --- | --- | --- |
| Afdækning af gulve | Plastik - tape |  |  |
| Ridse vægge |  |  |  |
| Afrensning af tapet | Vand |  | Handsker |
| Afvaskning af vægge | Vand |  | Handsker |
| Slibe vægge | Sandpapir |  | Støvsuger |
| Spartel vægge | Sandspartel | 00-1 | Handsker |
| Slipe vægge | Sandpapier |  | Støvsuger |
| Opsætning af grundpapirer 1 lag | Klister | 00-1 | Handsker |
| Opsætning af grundpapirer 2 lag | Klister | 00-1 | Handsker |
| Opsætning af filt | Vævlim - Filt | 00-1 | Handsker |
| Male vægge 1 gang | Maling glans 5 | 00-1 | Handsker |
| Male vægge 2 gang | Maling glans 5 | 00-1 | Handsker |
| Opsætning af deko | Grundpapirer |  |  |
| Male deko på væggen | Maling glans 5 | 00-1 | Handsker |
| Rengøring /oprydning | Affaldssække – vand - sæbe | 00-1 | Handsker |

HUSK

Altid at finde en behandlingsanvisning, du kan gå ud fra.