Bedømmelse af underlag

| Bygningsdel: Træværk | Placering: Kabine |
| --- | --- |
| Underlag: Træ | Funktionsklasse: 4 |
| Glanskrav: 70 | Udfaldskrav: DLGJ |
| Beskrivelse af emne: Tidligere behandlet træværk |  |

Behandlingsbeskrivelse

| Behandlings-navn | Materiale- navn | MAL kode | Miljø/ værnemidler |
| --- | --- | --- | --- |
| Slibe loftliste og panel | Sand papirer |  | Maske - Handsker |
| Spartel loftliste og panel | Wood Finish | 00-1 | Handsker |
| Slibe loftliste og panel | Sandpapir |  | Maske |
| Grunde loftliste og panel | Maling glans 5 og mellemmaling | 00-1 | Handsker |
| Slibe loftliste og panel | Sandpapir |  | Maske |
| Lakere loftliste og panel 1 gang | Lak glans 70 | 00-1 | Handsker |
| Slibning af loft liste og panel sidste gang inden lakering | Sand papirer |  | Handsker |
| Sidste gang lakering af loftliste og panel | Lak glans 70 | 00-1 | Handsker |
| Slut rengøring | Sæbe – vand | 00-1 | Handsker |

HUSK

Altid at finde en behandlingsanvisning, du kan gå ud fra.