Jordvarme

- Et ægtepar med voksne børn der ikke længere bor hjemme, ønsker at købe et projekt hus hvor de skal bo resten af deres dage. Huset bliver bygget efter BR 18 og overholder derfor den dertilhørende energiramme. (30kWh/pr m2). Huset har et opvarmet etageareal på 215 m² og ligger på en stor grund på hele 1.500 m². Til det nye hus ønsker ægteparret en jordvarmepumpe da de ikke har lyst til at skulle tænke over at skulle fyre i en kedel men stadigt gerne vil være grønne.

Find en passende jordvarmepumpe, bestem længden af jordvarmeslangen, find den mængde frostsikringsvæske der skal anvendes i brine kredsen, find ekspansionsbeholder størrelse samt akkumuleringstank.

- En familie bor i et hus med en eksisterende jordvarmepumpe på 6 kW. Der bliver årligt brugt 18.000 kWh på GAF og 4.500 kWh på GUF når der er tale om et normal år. Jordvarmeslangerne der ligger i jorden har en længde på 270 m og den eksisterende varmepumpe har en SCOP på 2,1.
Familien ønsker at udskifte den eksisterende varmepumpe med en ny som er på 6 kW og har en SCOP på 4,5.

Kan dette lade sig gøre?

- En kunde skal have lagt 650 m jordvarmeslange til sin bosch compress 7001iLW (CS7001iLW 16). I den forbindelse ønsker kunden at dette skal gøres så billigt som muligt og vil derfor gerne høre om slangen kan læsses som en kreds i stedet for 2 eller 3 kredse.
Kan det lade sig gøre at lægge slangen i en kreds på 650 m. Begrund dit svar.

Luft/Vand

- Et hus på 145 m² fra 1995 har et årligt forbrug på 15.000 kWh til opvarmning af boligen og 4400 kWh til opvarmning af varmt brugsvand. Familien der bor i boligen, ønsker at få dimensioneret en passende L/V varmepumpe.

Find en passende varmepumpe, størrelse på akkumuleringstanken og ekspansionsbeholder.

- Du får følgende forespørgsel fra en familie.

Jeg er ved at kigge efter en afløser til vores oliefyr i vores hus. Grundet pladsmangel kommer pille fyr ikke på tale, derimod luft>varme bliver løsningen.

Huset er på 135 m2, ét plan, med gulvvarme over det hele. Huset/oliefyr er fra 2000, købte huset forrige år, har haft et olieforbrug som ligger på ca 2600 ltr i 2018. Vi er en familie på to voksne og to børn under 7 år.

Jeg pejler olietanken mdr. og så hen over sommeren med sommerdrift et forbrug på 50 ltr/mdr til varmtvandsproduktion.

Hvilket str. anlæg kan jeg forvente at skulle installere til huset?

- En sammenbragt familie bestående af tre voksne og fire delebørn bor på et nedlagt landbrug. Stuehuset er et hyggeligt bindingsværkshus som er opført i 1893 og udgøre i alt 186 m². Huset er blevet vedligeholdt godt igennem tiden men da huset ligger i et område med lave boligpriser og de tidligere ejere ikke har haft råd til energirenovering, står huset energimæssigt som da det blev bygget. I boligen er der en ældre oliekedel med en årsnyttevirkning på 76 %. I år 2018 brugt familien 5.900 l olie. Den store udgift til opvarmning vil familien gerne have reduceret og derfor ønsker de af få opsat en L/V varmepumpe. 
Varmeanlægget i boligen består af et et-strengs anlæg og varmegiverne er ældre søjleradiatorer.

Find en passende varmepumpe