Opgavesættet består af to L/V opgaver, 2 V/V opgaver.

Luft til vand varmepumpe – dimensioneringsopgaver.

Opgave 1

Et etplans hus på 137 m2 (145 m2 brutto) fra 1976, placeret på Drosselvej 2; 4840 Nr. Alslev bliver i dag opvarmet med en oliekedel. Huset ønsker at skifte oliekedlen ud med en luft/vand varmepumpe og har bedt dig komme med et bud på en passende løsning samt komme med et overslag over hvor meget der kan spares ved et eventuelt skifte.

Husets data:

Der bliver normalt brugt omkring 2400 liter olie og temperatursættet er 70/40

Der bor tre personer i boligen og de har et normalt vandforbrug og husets badekar bliver kun benyttet ved særlige lejligheder.

Huset bliver opvarmet med gulvvarme i badeværelser og radiatorer i resten af huset.

| Stue | type 22 500x2000 2 stk |
| --- | --- |
| Gang | type 22 500x800 |
| WC | Gulvvarme |
| Bad | Gulvvarme |
| Soveværelse | type 22 500x1500 |
| Køkken | type 22 500x1000 |
| Bryggers | type 22 500x600 |
| Alrum | type 22 500x1000 2 stk |
| Kammer 1 | type 22 500x1000 |
| Kammer 2 | type 22 500x1000 |

Opgave 2.

En nyopført villa på 390 m2 brutto areal i to plan med kælder. Huset er beliggende på adressen ved hegnet 24; 2960 Rungsted kyst. Der er gulvvarme i hele huset. Det var oprindeligt meningen at huset skulle være opvarmet med et nyt kondenserende naturgasfyr med en virkningsgrad på 104 % (94 % i forhold til øvre brændværdi) men på grund af den nuværende krise vil man se på muligheden for en varmepumpe. De ønsker også at få et overslag over hvad det vil koste at drive anlægget de næste 10 år.

Husets data:

Ifølge energirammen har huset et varmetab på 11 kW og der bor to voksne og to børn i huset.

I huset er der en hot top som bliver brugt ofte. Ud over det så har familien tit forretningsgæster over og som nogle gange overnatter hvis det hele er gået lidt højt for sig

Jordvarmepumper.

Opgave 3

En nybygget villa (Energimærke på A20) beliggende på Gammel Øm 12; 4000 Roskilde ønsker at få et jordvarmeanlæg da husejeren vil sikre sig den bedste fremtid for de kommende generationer. Huset bliver opvarmet med gulvvarme i alle rum. Installationsprisen spiller ingen rolle, men der skal lægges vægt på en så bæredygtig løsning som muligt med fokus på total økonomien over en 50-årig periode.

Data om huset.

Huset har et dimensionerende varmetab på 8 kW

Opgave 4.

En større landejendom ønsker at få etableret et jordvarmeanlæg. Ejendommen består af et hovedhus på 167 m2 som er opført i 1902 og ombygget i 2004. Til huset er der et areal på ca 67.900 m2 hvor landbrugsjorden er forpagtet ud. Hvis det er nødvendigt, for at få plads til slangerne, må de gerne placeres på landbrugsjorden, så længe det er inden på kundens egne marker. Ud over hovedhuset er der også tilbygninger hvor der er indrettet garage, værksted osv. som også ønskes opvarmet.

Data om huset.

Huset har et beboelsesareal på 167 m2 og rummene bliver opvarmet med gulvvarme i hovedhuset men med enkelte radiatorer i nogle rum. Værkstedet og garage bliver opvarmet med radiatorer.

Jævnfører ejendommens energimærke kan der regnes med et dimensionerende varmetab på 73,2 W/m2 og det samlet opvarmet areal er på 275 m2.

https://www.edc.dk/alle-boliger/store-merl%c3%b8se/4370/t%c3%a5strupvej-106/?sagsnr=43402259&utm_campaign=boligsiden&utm_source=boligsiden.dk&utm_medium=exitlinks#