ECL opgave1.

Du er kaldt ud til en kunde som skal have ombygget sit fjernvarmeanlæg så der kommer vejr kompensering på via en ECL 210.
anlægget er opbygget med en varmvandbeholder, varme kreds radiator på 1 sal og gulvvarme i resten.

-Forsyning: Næstved fjernvarme

-Hus: Opført i 1964, der er efterisoleret på loftet op til 400mm

-Radiator: 60-30-20

- Du skal finde en Applikation nøgle fra Danfoss der passer til opgaven.

- Redegøre for de føler, actuator, pumper, osv

- Der skal indstilles varme kurve, max frem, min frem, max retur.

- Sommer udkobling på 18°

- Tids periode på søndag-torsdag: udkobling 20.00-06.00 fredag-lørdag 22.00-07.00

- Svare på spørgsmål i og omkring ECL-styringen.

- Forslag til energi optimering.

- Oplyse max drift tryk på anlægget, max og min fremløbstemperatur, min differensetryk samt prøvetryk.

- Tegne princip diagram herunder, med ALLE komponenter der skal bruges!

ECL opgave2.

Du er kaldt ud til en kunde som skal have ombygget sit fjernvarmeanlæg så der kommer vejr kompensering på via en ECL 210.
anlægget er opbygget med en varmvandbeholder og gulvvarme.

-Forsyning: Haslev Fjernvarme.

-Hus: Opført i 1959

-Gulvvarme: 37-32-20

- Du skal finde en Applikation nøgle fra Danfoss der passer til opgaven.

- Redegøre for de føler, actuator, pumper, osv

- Der skal indstilles varme kurve, max frem, min frem, max retur.

- Sommer udkobling på 20°

- Tids periode på søndag-torsdag: udkobling 20.00-06.00 fredag-lørdag 22.00-07.00

- Svare på spørgsmål i og omkring ECL-styringen.

- Forslag til energi optimering.

- Oplyse max drift tryk på anlægget, max og min fremløbstemperatur, min differensetryk samt prøvetryk.

- Tegne princip diagram herunder, med ALLE komponenter der skal bruges!

ECL opgave3.

Du er kaldt ud til en kunde som skal have ombygget sit fjernvarmeanlæg så der kommer vejr kompensering på via en ECL 210.
anlægget er opbygget med en varmvandbeholder, varme kreds radiator på 1 sal og gulvvarme i resten.

-Forsyning: Holmegård Fjernvarme.

-Hus: Opført i 1991

-Radiator: 55-35-20

- Du skal finde en Applikation nøgle fra Danfoss der passer til opgaven.

- Redegøre for de føler, actuator, pumper, osv

- Der skal indstilles varme kurve, max frem, min frem, max retur.

- Sommer udkobling på 16°

- Tids periode på søndag-torsdag: udkobling 20.00-16.00 fredag-lørdag 22.00-08.00

- Svare på spørgsmål i og omkring ECL-styringen.

- Forslag til energi optimering.

- Oplyse max drift tryk på anlægget, max og min fremløbstemperatur, min differensetryk samt prøvetryk.

- Tegne princip diagram herunder, med ALLE komponenter der skal bruges!