Det vides ikke med sikkerhed, hvad du vil blive spurgt om til grundforløbsprøven. Det afhænger i stor grad af hvad og hvordan du har fremlagt din opgave/ stand.

Du kan dog forberede dig ved at spørge dig selv om HVORFOR dine løsninger og installationer virker.

Her under er der lidt spørgsmål som kan sætte dig i gang, god fornøjelse.

- hvilke kabler, kvadrater, har du og hvorfor har du valgt dem?

- hvilken del af installationen, bliver beskyttet af sikringerne?

- hvorfor har du en RCD i aveln? Udløser strøm/ berørings spænding.

- hvorfor har du monteret et motorværn/termorelæ på din motorstyring.

- hvorfor er der opus materiel, udenfor?

- hvilken IP klasse er der inden for.

- hvor mange frie stikk skal der være, i et køkken?

- er der flere krav, til køkkenet?

- hvor tæt på gulvet, må du lægge et kabel eller sætte en stikkontakt.

- hvilken IP klasse er der på din gruppe tavle.

- hvorfor er der ikke monteret jord i feks, ende stop, ekstern start/stop, skot lamper?

- hvor skal der altid monteres jord/beskyttelses leder?

- hvorfor er din jordleder, fra spyd til plint, 6 kvadrat?

- hvad er forskellen på en A og B korrespondance.

- hvor stor er spændings forskellen mellem L1 og L2, L3 og N

- hvorfor har jord og nul, samme potentiale?

- hvor store huller må der være, i underlag

Til motorstyringen skal du kunne fortælle om følgende:

- i en motorstyring er der 2 strøm kredse, hvilke?

- hvad fortæller farverne på, ledningerne? Rød, hvid, blå, sort og orange

- hvorfor er termo fejl lampen, gul?

- hvorfor har du lavet gensidig spærring? Hvad ville der ske hvis du ikke havde den?

- hvad er en holde kreds?

- hvor sidder der en?

- hvad fortæller vores slutte/bryde kors?

- du skal kunne gå fra diagram til motorstyring og omvendt.

- hvorfor har du trukket et 5 leder 1,5 kvadrat til motor styrings tavlen, når motoren kun trækker 2,15A?

- du skal kunne aflæse én ud af 3 motormærkeplader og forklare om motoren skal forbindes i stjerne eller trekant og hvilken strøm termorelæet skal indstilles til.

Eftersyn og idriftsættelse

Du skal kunne fortælle og udføre en ” EFTERSYN OG IDRIFTSÆTTELSE” med hjælp fra SB afsnit 61.

Du skal kunne bruge en ISOLATIONS TESTER og HPFI tester.

Du skal kunne lave 9 test med HPFI testeren.

Du skal kunne fortælle om MAX overgangs modstanden til jord samt udregne den.

Du skal kunne de ” frække ” ord fra SB og nævne materiellet med de rigtige navne,( jeg har en ØVE pose).

DU skal lægge en plan for din fremlæggelse.

PLAN 1

Start, ved forsynings punktet og gå frem gruppe for gruppe.

PLAN 2

Start, med portfolio ET og gå frem del for del.

PLAN 3

LØB LANGT VÆK!!!!!!!