Repetition

Spændingsfald

Opgave 1

I installation er der placeret en brugsgenstand 10 A spændingsfaldet må max være 4 %.

Ledermaterialet er Cu.

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

- S = mm2

- Rl =

- ∆Umax =

- ∆U i % =

Opgave 2

I installation er der placeret en brugsgenstand 10 A spændingsfaldet må max være 5 %.

Ledermaterialet er Cu.

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes.

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

- Rl =

- ∆U =

- ∆U i % =

Opgave 3

Installations info:

U =2 x 400 V

IB = 6 A

∆Umax = 2 % ?

S = 4 mm2

Kabel længde = 68 m

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes.

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

Rl =

∆U =

∆U i % =

UB =

Hvad er det maximale spændingsfald Jf. HD/Ds 60364 standarten?

Opgave 4

Installations info:

U = 235V

∆Umax =  5 % ?

Kabel længde = 35 m

Tillednings længde = 1 m

Mærkeplade:

P = 2400 W

U = 235 V

Der skal regnes med en faktor på 1,25 når ∆U beregnes.

Ledningsmodstanden er er kobbers specifikke modstand Rho der regnes med.

Beregn:

IB =

∆U =

∆U i % =

UB =

Er installationen i orden. Ja  eller  Nej