Repetition

Fasekompensering

Opgave 1

Spænding:  230 V  /  50 Hz         Strøm:  6 A           Virke-effekt:   500 W

Beregn følgende:

- Apparatets effekt-faktor ( cosφ)

- Fase-forskydnings-vinklen φ

Apparatet ønskes fasekompenseret, således at det opfylder kravene i Fællesregulativet.

Beregn følgende:

- Hvor stor strøm optager apparatet efter det er fasekompenseret?

- Størrelsen på den kondensator der skal benyttes, ved

Opgave 2

Et neonskilt tilsluttes 230 V, med en transformer mærkeplade på 1800 VA, Cos φ = 0,55 og

f = 50 HZ.

- Beregn hvor stor en kondensator der skal bruges for at kompensere til kravet JF. fællesregulativet?

Hvor stor er selve neonskiltes effekt når transformerens effektforbrug er på 10 % af neonskiltets forbrug?