Dimensionering

Smeltesikringer

Opgave 1

Her ses en installation til en bagemaskine.

Mærkeplade på en bagemaskine:

P = 1800 W

U= 230 V

Cos φ = 0,92

- Temp. I installationen 30 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført direkte i termisk isoleret væg.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 25 m.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald, spændingsfaldet må maks være 4 %?

Opgave 2

Her ses en installation til en varmeblæser.

Mærkepladen på en varmeblæser

P = 6500 W

U= 400 V

- Temp. I installationen 35 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført direkte på en væg af træ bøjlet fast.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 19 m.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald.

Opgave 3

Her ses en installation til en vandvarmer.

Mærkeplade på en vandvarmer:

P = 8,5 kW

U= 400 V

Cos φ = 1

- Temp. I installationen 30 grader

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Fremført kabel i gitterbakke.

- Der ligger 3 stk. kabler i gitterbakken

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 39 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Opgave 4

Her ses en installation til en led-projektøre.

Mærkeplade led-projektøren:

P = 500 W

U= 230 V

Cos φ = 0,9

Der ligger 2 stk. kabler i Installationen som er fremført i en kabelkanal.

- Temp. I installationen 35 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres i eksisterende installation.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 27,5 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 3%.

Opgave 5

Her ses en installation til en industrivaskemaskine:

Mærkeplade industrivaskemaskine:

P = 5500 W

U= 400 V

Cos φ = 0,92

Installations info:

Ikmin i tavle 225 A

Der ligger 3 stk. kabler i Installationen som er fremført i en uperf. kabelbakke.

- Temp. I installationen 30 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres i eksisterende installation.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 22 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Opgave 6

Her ses en installation til en varmeblæser.

Mærkeplade for varme blæseren:

P = 11 kW

U= 400 V

Installations info:

Ikmin i tavle 120 A

Ikmax i tavle 4500 A

- Temp. I hele installationen er 30 grader.

- Alle kabler udføres som XLPE/90 graders.

- Kablet fremføres på en kabelstige.

- Bestem IB.

- Bestem sikring.

- Bestem gr. Afbryderen.

- Valg af S1 længde 32 meter.

- Valg af S2 længde 1,8 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Motor installationer

Opgave 7

Dette er installation til en pumpe i en varmecentral.

Installations info:

Føringsvejen er en uperforeret kabelbakke.

Kablet skal være XLPE.

Ikmax i tavlen er 6 KA

Ikmin i tavlen er 250 A

Motorens mærkeplade

- Temp. I varmecentralen er 30 grader

- Gruppeledningen er 25 m

- Tilledningen  er 2 m

- Motoren er med direkte start

- Bestem IB.

- Valg af sikring.

- Valg af gr. Afbryderen.

- Valg af termorelæ.

- Valg af kontakter.

- Valg af service afbryder

- Valg af gruppeledning.

- Valg af tilledning skal være gummikabel

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

- Hvordan skal motoren kobles

Opgave 8

Dette er en installation til en kompressor.

Installations info:

Føringsvejen er en kabelstige.

Kablet skal være XLPE.

Der ligge 2 stk. installationskabler i forvejen.

Ikmax i tavlen er 5 KA

Ikmin i tavlen er 300 A

- Temp. I varmecentralen er 25 grader

- Gruppeledningen er 15 m

- Tilledningen  er 1,8 m

- Motoren er med direkte start

- Bestem IB.

- Valg af sikring.

- Valg af gr. Afbryderen.

- Valg af termorelæ.

- Valg af kontakter.

- Valg af service afbryder

- Valg af gruppeledning.

- Valg af tilledning skal være gummikabel

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Automatsikringer

Opgave 9

Installations info:

- Ikmin ved tavlen = 564 A

- Ikmax ved tavlen = 6000 A

- Alle kabler er XLPE.

- Omgivelses temp. 30 Grader.

- Oplægges i på kabelstige.

varmeblæser

Effekt: 8,8 kW

Spænding: 400 V

Cos = 0,95

Foretag:

- Bestem IB

- Valg af Automatsikring

- Valg af sikkerheds afbryder

- Valg af S1 længde 35 meter.

- Valg af S2 længde 1,8 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Opgave 10

Installations info:

- Ikmin ved tavlen = 258 A

- Ikmax ved tavlen = 8500 A

- Alle kabler er XLPE.

- Omgivelses temp. 30 Grader.

- Oplægges som kabel i rør i termiskisoleret væg.

Induktions komfur

Effekt: 9 kW

Spænding : 400 V

Cos = 0,9

Foretag:

- Bestem IB

- Valg af Automatsikring

- Valg af S1 længde 25 meter.

- Valg af S2 længde 1,8 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Opgave 11

Installations info:

- Ikmin ved tavlen = 258 A

- Ikmax ved tavlen = 5500 A

- Alle kabler er PVC.

- Omgivelses temp. 30 Grader.

- Fremføres i beton gulv

Opvaskemaskine

IB = 9 A

Cos = 0,9

Foretag:

- Bestem IB

- Valg af Automatsikring

- Valg af S1 længde 37 meter.

- S2 = 3g1,5 mm2 længde 1,95 meter

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

Motor installationer med automatsikringer

Opgave 12

Installations info:

- Ikmin ved tavlen = 400 A

- Ikmax ved tavlen = 6000 A

- Alle kabler er XLPE.

- Motoren er med direkte start.

- Omgivelses temp. 30 Grader.

- Der ligger to kabler i installationen som er 4 mm2

- Oplægges i gitterbakke.

Foretag:

- Valg af automatsikring,

- Valg af termorelæ.

- Valg af kontakter.

- Valg af service afbryder

- Valg af S1 længde 40 meter.

- Valg af S2 længde 2 meter skal være gummikabel

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

- Hvordan skal motoren kobles.

Opgave 13

Installations info:

- Ikmin ved tavlen = 250 A

- Ikmax ved tavlen = 2500 A

- Alle kabler er XLPE.

- Motoren er med direkte start.

- Omgivelses temp. 25 Grader.

- Nedlægges i en åben gulvkanal.

Motors mærkeplade:

Foretag:

- Valg af automatsikring,

- Valg af termorelæ.

- Valg af kontakter.

- Valg af service afbryder

- Valg af S1 længde 26 meter.

- Valg af S2 længde 2 meter skal være gummikabel

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

- Hvordan skal motoren kobles.

Grøndimensionering

Opgave 14

Der skal etableres en installation til en bil-lader.

Installations info:

Ikmin tavle = 420 A.

Ikmax tavle 8000 A.

Kabel fremført i direkte i jord.

Temp. = 20 Grader i jord.

Mærkeplade på bil-lader:

P = 11000 W

IB = 15,9 A

Cos = 0,9

Opgave 93.1

Foretag:

- Bestem IB

- Valg af Automatsikring, der skal tages højde for 80 % belastning af automatsiikringen.

- Valg af S1 længde 37 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

- Beregn kablets effekttab.

Efter denne installation er blevet dimensioneret helt normalt skal der nu foretages. En ny dimensionering af kablet, nu må kablet max have en belastnings grad på 30 %. Dette kaldes også for 30 % reglen.

Opgave 93.2

Foretag:

- Valg af S1 længde 37 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald må max være 5%.

- Beregn kablets effekttab.

- Hvilket et af de 2 kabler har det største effekttab?

- Hvilke fordele er der ved at dimensionere med 30 % reglen?

Opgave 15

Der skal etableres en installation til et komfur:

Installations info:

Ikmin tavle = 350 A.

Ikmax tavle 9500 A.

Kabel direkte fremført i termisk isoleret væg.

Temp. = 31 grader

Kablet skal overholde 30 % reglen

Mærkeplade på komfuret:

P = 10000 W

IB = 14,5 A

Cos = 0,9

Foretag:

- Bestem IB

- Valg af Automatsikring

- Valg af S1 længde 28 meter.

- Kontrol af overbelastningsbeskyttelse (OB).

- Kontrol af kortslutning beskyttelse (KB).

- Kontrol af spændingsfald ?

- Beregn kablets effekttab?

Stikledning

Opgave 16

I denne Dimensionerings opgave skal stikledningen dimensioneres til en bolig.

Her skal der tages højde for samtidighedsfaktor (Sf) og udvidelsesfaktor (Uf).

Når man dimensioner en stikledning.

- Samtidighedsfaktoren bruges til at se hvor meget er hele installation belastet på samme tid i tavlen.

- Udvidelsesfaktoren bruges til at forberede installationen til udvidelse, uden at man skal dimensionering en ny stikledning. Udvidelsesfatoren er typisk 20 %.

På næste side ses et stregsdiagram over en stikledning med en bolig/erhvervs-tavle.

Installations info:

- De første 32 meter ligger kabel i rør i jord.

- Omgivelses temperatur i jord: 20 grader.

- De sidste 5 meter føres ind i en termisk isoleret væg.

- Omgivelses temperatur i luft: 30 grader.

- Forsyning spændingen i tavlen (U) = 230 / 400 V

- Kablets totale længde er 37 meter.

- Samtidighedsfaktoren (Sf) = 0,6

- Udvidelsesfaktoren (Uf) = 1,2

- Ikminforsyn = 0,300 KA

- Ikmaxforsyn = 10 KA  Cos φ = 0,3

Find:

- IB

- Valg af sikring i forsyningspunktet In.

- Valg af S1.

- Valg af RCD

- Kontrol af Ikmin i tavle samt kortslutning beskyttelse.

- Kontrol af Ikmax i tavlen.

- Kontrol af spændingsfald.