- sFind/beregn den ohmske modstand (R) og den induktive modstand/belastning (XL) Hvis der er givet cosφ og P, gå til punkt 3.

XL= F*2*L* π   Note: L er spolen størrelse

i Henry

- Beregn den nuværende samlede Impedans (Z)

Z= R2+ XL2

- Beregn kredsens Nuværende faseforskydning (Cosȹ orginal) og den nuværende belastnings strøm (I1)

I1= UZ	Cosφ= RZ		I1= PU*Cosφ

Note: Hold fast på disse tal.

- Beregn Virke strømmen (Iv) og den nuværende reaktants strøm (Ir1/IL)

IV=I1* Cosφ		Ir1= I12 - IV2 = I1* sin(cos-1(Cosφ))

Note: Begge formler for Ir kan bruges. Virke strømmen er uændret igennem vores kompensering, og derfor ændre den sig ikke, selvom den samlede strøm ændres. Hold fast på Ir1.

- Beregn kredsens nye samlede strøm (I) og den nye reaktants strøm (Ir2)

Note: Vores nye Cosφ skal følge Fællesregulativet, og er derfor 0,9, på den induktive side.

I= IVCosφ ny 0,9

Ir2= I* sin(cos-1(Cosφ ny 0,9))= I2 - IV2

- Beregn den Kapacitive belastning (Ic)

Ic= Ir1- Ir2

- Beregn den kapacitive modstand (Xc)

Xc= UIc

- Beregn kondensator størrelsen (c)

c [μF]= 106F*2* Xc* π