Gennemgang.

Case:

Et parcelhus fra 1986 er der et varmeanlæg med brugsvandproduktion.

Husets beboere er Poul på 34, Lone på 29, Trine 4 og Allan på 1år

Du er blevet kaldt ud til et serviceeftersyn på anlægget hvor kunden oplyser at:
-Der er ingen varme i det bagerste rum.
-Der er ikke nok varmt brugsvand.

Kunden ønsker:

-Rum temperatur 20 °c
-Varmvandstemperatur på 65°c
-En gennemgang af anlægget
-Eftersyn af de tekniske installationer 
-Råd og vejledning i at ned bringe energiforbruget ved energi optimering.

Teknisk data om huset:

-Huset er 95m²
-100mm isolering på loft.
-50/ingen hulmursisolering.
-vinduer fra 1992
-Rum 1 er på 9m²
-Rum 2 er på 14m²

Energibehov:

-Husets energiforbrug er aflæst sidste år til.
18500kWh/ 458m³
-Huset energiforbrug i år er aflæst til.
28235kWh/ 862,5m³
-Vandforbrug på 200m³