Opgave EN60364-5-54: Jording

Opgaverne tager udgangspunkt i DS-Håndbog 183 som kan findes på sd.ds.dk

Læs kapitel 54 omhyggeligt og skriv derefter svar på følgende spørgsmål samt anfør hvilken paragraf svaret omhandler.

- Hvilket tværsnit er det mindst tilladte til supplerende udligning?

- Hvad er mindste ledertværsnit for en PEN-leder?

- Hvad er en udsat ledende del?

- Må der monteres mere end en leder i hver skrueterminal på hovedjordklemmen?

- Skal gasrør forbindes til jordingssystemet?

- Hvad er en jordelektrode?

- Må du installere et jordspyd i en å?

- Hvad er mindste tilladte tværsnit for en leder, der forbinder et jordspyd(jordelektroden) til resten af jordingsanlægget?

- Hvad er det mindste tilladte ledertværsnit for beskyttelsesledere som er separat fremført?

- Hvilken leder skal benyttes mellem jordelektrode og hovedjordklemmen?

- Hvilket tværsnit skal anvendes til beskyttende udligning?

- Hvad er en fremmed ledende del?