Opgavesæt: Talsystemer, IPv4 og IPv6

20 opgaver i stigende sværhedsgrad

| Navn: |  | Hold: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: |  | Point: | / 20 |

Regn selv. Vis gerne mellemregninger ved konverteringer og subnet-opgaver.

A. Talsystemer - start roligt

1. Hvilken base bruger hvert talsystem: binær, decimal, hexadecimal og octal?

2. Konvertér 1010₂ til decimal.

3. Konvertér 25₁₀ til binær.

4. Konvertér 1111₂ til hexadecimal.

5. Konvertér 1A₁₆ til decimal.

6. Konvertér 101101₂ til octal.

B. Talsystemer - lidt mere bid

7. Konvertér C0₁₆ til decimal.

8. Konvertér 11011010₂ til hexadecimal. Del gerne tallet op i nibbles først.

9. Konvertér DA₁₆ til 8-bit binær.

10. Skriv 45₁₀ i binær, hexadecimal og octal.

C. IPv4 - talsystemerne kommer på arbejde

11. Skriv IPv4-adressen 192.168.1.25 som fire 8-bit binære oktetter.

12. Konvertér denne binære IPv4-adresse til decimal dotted notation:
11000000.10101000.00000011.00001011

13. IP-adressen er 172.20.5.9. Angiv den klassiske klasse, standardmasken og om adressen er privat eller offentlig.

14. IP-adressen er 192.168.3.11. Angiv den klassiske klasse, standardmasken og om adressen er privat eller offentlig.

15. Hvilken klasse tilhører 224.1.1.1, og hvad bruges denne klasse til?

16. Netværket er 192.168.66.0/24. Find NA, FHA, LHA og BC.

17. Netværket er 192.168.10.0/27. Hvor mange hostbit er der, og hvor mange brugbare host-adresser giver det?

18. En host har adressen 200.1.2.70/26. Find subnetmasken, NA, FHA, LHA og BC.

D. IPv6 - en lille smagsprøve

19. Forkort denne IPv6-adresse mest muligt:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0025

20. Slutopgave:
a) Hvilken type IPv6-adresse er fd12:3456:789a::25?
b) Hvilken type er fe80::a1b2?
c) I adressen 2001:db8:1234:5678::25/64, hvor mange bit er netværk/prefix, og hvor mange bit er interface-ID?