Opgave 2 – Væske/vand varmepumpe

Guderupvej 17, Ladby - Villa til Salg | danbolig

Til salg: Guderupvej 17, Ladby, Næstved

Adressen; Guderupvej 17, Ladby 61, 4700 Næstved

Kvadratmeter; 302 m2

En hyggelig landejendom ønsker at få etableret et jordvarmeanlæg, da beboerne ønsker at være en del af den grønne omstilling. Ejendommens hus er 302 m2. Husets energimærke er type D og du kan derfor regne med et dimensionerende varmetab på 77 W/ m2.

Huset er fra 1967 og er senest blevet ombygget i 1977. Huset bliver kun opvarmet med radiatorer. Der skal lægges vægt på en så bæredygtig løsning som muligt og med fokus på total økonomien over en 30-årig periode.