Opgave 1

|  | Fremført på væg med 6 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30° | Fremført i væg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 35° | Fremført i kabelkanal med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30° |
| --- | --- | --- | --- |

P= 2800W

U= 230V

|  | Kabel 1 | Kabel 2 | Kabel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsmetode |  |  |  |
| IB |  |  |  |
| IN |  |  |  |
| KT |  |  |  |
| KS |  |  |  |
| IZmin |  |  |  |
| Leder tværsnit |  |  |  |

Ut = 230V		Kabler er 32m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-

Installationen køre 12 timer om dagen 5 dage om ugen hele året.

Hvad er effekttabet i timen?

Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?

Opgave 2

|  | Fremført i væg med 5 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 40° | Fremført på væg med 4 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 33° | Fremført i gipsvæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30° |
| --- | --- | --- | --- |

P= 3800W

U= 230V

|  | Kabel 1 | Kabel 2 | Kabel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsmetode |  |  |  |
| IB |  |  |  |
| IN |  |  |  |
| KT |  |  |  |
| KS |  |  |  |
| IZmin |  |  |  |
| Leder tværsnit |  |  |  |

Ut = 230V		Kabler er 56m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-

Installationen køre 16 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.

Hvad er effekttabet i timen?

Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?

Opgave 3

|  | Fremført i kabelkanal med 8 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30° | Fremført i gipsvæg med 4 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 38° | Fremført på trævæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 30° |
| --- | --- | --- | --- |

P= 3400W

U= 230V

|  | Kabel 1 | Kabel 2 | Kabel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsmetode |  |  |  |
| IB |  |  |  |
| IN |  |  |  |
| KT |  |  |  |
| KS |  |  |  |
| IZmin |  |  |  |
| Leder tværsnit |  |  |  |

Ut = 230V		Kabler er 80m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-

Installationen køre 24 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.

Hvad er effekttabet i timen?

Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?

Opgave 4

|  | Fremført i kabelkanal med 5 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 35° | Fremført på betonvæg med 3 andre kabler. Max omgivelsestemperarur 42° | Fremført alene i rør. Max omgivelsestemperarur 30° |
| --- | --- | --- | --- |

P= 4100W

U= 230V

|  | Kabel 1 | Kabel 2 | Kabel 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Installationsmetode |  |  |  |
| IB |  |  |  |
| IN |  |  |  |
| KT |  |  |  |
| KS |  |  |  |
| IZmin |  |  |  |
| Leder tværsnit |  |  |  |

Ut = 230V		Kabler er 96m Langt.		Pris pr. KW/h: 2,5,-

Der bliver installeret 30stk. varmelamper

Installationen køre 6 timer om dagen 7 dage om ugen hele året.

Hvad er effekttabet i timen?

Hvad er effekttabet på et år?

Hvad ville vi spare på at gå 2 tværsnit op?

Hvornår ville det store kabel have tjent sig hjem?