| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 7- 10 klasse |
| Varighed | 1 dag |
| Overskrift | Smartphoneholder |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Let |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Nedstryger Skruetrækker Boremaskine 2 mm og 10 mm bor Blyant Lineal Kniv Pensel (valgfrit) Personligt sikkerhedsudstyr: Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | Trægulvplanke (8 mm tykkelse) eller andet skrot træ Skruer Maling (valgfrit) |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. | - hvad har du brug for? Hvorfor skrot træ… Tja hvorfor ikke!! - Boksen - Skær træstykker - 90 mm X 70 mm - to stykker - 35 mm X 70 mm - to stykker - 35 mm x 110 mm - et stykke - Bor 2 mm huller på siderne, og sammenføj dem derefter til en boks - Bor huller for at undgå, spaltning af træ og let at drive en skrue - Her har du laminater på to sider, så du kan ikke bruge trælim her. - Bor et 40 mm hul på den ene side - For at passere ladekablet har vi brug for et hul i bunden - Bor et 15 mm hul. Hvis du ikke har et 15 mm bor, så brug et 10 mm og klar resten med en kniv - Finish - Slib kanterne for at gøre dem glatte - Mal siderne med en brun akrylmaling - Hæng stativet på væggen ved hjælp af dobbelt sidetape eller en søm - Lad det lade din smartphone ... |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |