| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 7- 10 Klasse |
| Varighed | 2 dage |
| Overskrift | Cement planteskjuler |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Genbruge noget til noget nyt. Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Murer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Tape Blyant Viskelæder Saks Sandpapir Passer Dåse Personligt sikkerhedsudstyr: Sikkerhedssko Støvmaske Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | Cementmix Vand Lamineret træplader - 8 sekskanter - 4 firkanter Sand |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6P7S2gKIGKU&feature=emb_title - Skær det lamineret træ Klip den laminerede træplade for at fremstille 8 stykker i hexagonal formstørrelse. - Klip firkantede formstykker Klip den laminerede træplade for at fremstille 4 kvadratformer. - Sæt de 4 sekskantede former sammen sammenføj 4 stykker hexagonal med tape, tilføj mere tape på ru side. - Lave to halve Tilføj to halvdele, hver halvdel indeholder 4 sekskantet og 1 kvadratisk form. - Sammensæt de to halve Slutter begge halvdele sammen og drejer som en fodbold :) - Klip den øverste del Klip den øverste del. - Den endelig form Når du har klippet den øverste del, skal du sammenføje de firkantede tomme forme med træplade og tape. - Forbered betonblanding: Tilføje sandcement Tag nu en spand og tilføj sand, cement og vand (3 kop sand, 4 kop cement og vand efter behov). - Cementmix Efter at have blandet cementen ser det ud som mørkt cementvand over vanding. - Forbered et centerhul med sprayflaske/dåse Tilføj pap og tape til sprayflasken/dåsen og sæt den på midten. - Påfør olie Tilsæt olie inde i den sekskantede form og sprayflasken/dåsen. - Hæld Cementmixet i Hæld betonblanding i en sekskantet form. - Placeret sprayflaske/dåsen Placering af en sprayflaske/dåse i midten af formen. - Læg tape over sprayflasken/dåsen Tilføj tape over sprayflasken/dåsen, så det ikke kan blive pop-up. - Fjern formen Efter tørring natten over, fjern formen og tør yderligere 2 dage for at afslutte tørringen. - Komplet tør ¦ Efter 2 dage - Sæt planten i Tilsæt nu pot mix jord, plante (Aloe Vera) og lidt vand. - Færdig |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |