| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 10. klasse |
| Varighed | 10-15 timer |
| Overskrift | Hundeskålsholder med opbevaring |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med nødvendige materialer og værktøj samt den nødvendige sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Sandpapir Skruemaskine Personligt værnemiddel: Sikkerhedssko Støvmaske Høreværn. |
| Materialer (med alternativer) | Krydsfiner: - Bagside: 450 x 250 x 21 mm - Top: 450 x 250 x 21 mm - 2 Sider: 250 x 250 x 21 mm - Bund: 412 x 250 x 21 mm - Skuffebund: 400 x 212 x 21 mm - Skuffeside: 450 x 250 x 212 mm Fodliste: - 4x 450 x 65 x 14 mm - 8x 120 x 65 x 14 mm - 4x 250 x 65 x 14 mm Skruer Træ lim 2x skuffeskinner |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Skær træet ud efter anviste mål og slib dem med sandpapir. 2: Sæt bagside, bund og to sider sammen med skrue, så siderne sidder uden på bund og bagside. 3: Sæt låget på så den stikker 2 cm ud i siderne og foran. Den skal være fluks med bagsiden. Sæt en lille list på toppen som skal fungere som en stopper til skuffen. 4: Sæt skuffeskinnerne på skuffebunden og siderne af kassen. Skuffen skal side ca. 5 cm op fra bunden af kassen. 5: Sæt skuffe bunden på skuffesiden. Bunden skal siden ca.5 cm op fra bunden af skuffesiden. 6: Mål Hvor store hullerne til skålene på toppen af kassen skal være, og skær dem ud. Slib hullerne med sandpapir. 7: Sæt listerne på siderne af kassen med søm og lim. 8: Sæt et greb på forsiden af skuffen. 9: Hvis det ønskes kan man male hundeskålsholderne. Skru grebet af mens der males. |
| Små tips | Hullet hvor skålene skal side skal passe til skålens størrelse, så det er en god i det at mål hvor stort hullet skal være og tilpasse længderne på lægterne derefter og højden efter dyrets højde. |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |