| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 8 – 10 klasse |
| Varighed | 3 dage |
| Overskrift | LED Cement bordlampe |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Murer, Tømrer og Elektriker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Skærekasse og sav Klemmer Mejsel Loddesæt Barberkniv Wire Strips Voltmeter (valgfrit) Forsænkningsbor bit Træbro Murerværk bit Målebånd Bor 9-tommer (22,86 cm) vase Sandpapir Personligt sikkerhedsudstyr: Sikkerhedssko Støvmaske Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | lampen - 9-tommer (22,86 cm) betonfod - Mahogni træ/ andet træ - Fjernbart stik - Tænd / sluk-afbryder - Justerbart let hoved - Fjernbart lysdæksel af plexiglas Materiel LED lys strip Tør-on poly finish klar Strømforsyning Joint nut Skift switch DC-stik (indløb) Trælim Aluminium eller metal Flashing (plade) Plexiglas Skruer Malerbånd Cement og sandblanding Frostet glas Sort spraymaling Spray lak Vand Plastik |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | https://www.youtube.com/watch?v=a5yiMhJaGCo - Lav formen For at lave formularen brugte jeg en stor 9-tommer (22,86 cm) vase. Du tager et stykke metal/aluminium og pak det rundt om vasen og tilføjede tape, for at holde det på plads. Derefter placerer du plast om vasen for at forhindre cementblandingen i at komme i kontakt med glasset. - Mix cementen Enhver cementblanding fungerer til denne base. For at fremstille denne blanding skal du bruge et to-til-en-forhold (1 kop cementblanding og 2 kopper sand) og derefter tilsætte vand. Lægger du konstruktionsnet i blandingen for at styrke formen. Vibrer formen for at slippe af med luftlommen. Lad blandingen sidde i tre dage. - Kabelføring af lampe Disse små stykker mahognitømmer er fundet i en nærliggende container. Alle udskæringer blev foretaget med en sav. Lampens krop er lavet af to 1 "x 2" (2,54 x 5,08 cm) tømmer. Træet på 1 x 2 tommer (2,54 x 5,08 cm ) skæres i en 22-graders vinkel, hvor træet møder betonsokkelen. (Se fotos for alle målinger.) Spænd 2 (1 af 2) sammen, og bor derefter et hul ud til strømporten og også strømafbryderen. Markér og mejsel et spor for at ledningen skal passere gennem midten. Se videoen for mere information om ledningskredsløbet. Dæk tilslutningerne ved hjælp af malerbånd. Derefter tilsættes trælim og klemmer. - Lav lys coveret Du bruger et 1/4 stykke plexiglas, skær det så det passede til åbningen af, forsænkningens, skruede hullerne. Spray plexiglas indefra ved hjælp af spry frost. Dette hjælper med at skjule LED-lysstrimlerne. Du sprayer også enderne for at skjule ledningerne / forbindelserne. - Installationen af LED strips Klip hver strimmel i længde ved tilslutningsstedet. Skræl og sæt hver strimmel side om side. Lodde strimlen til hinanden, og forbind alle de røde i den ene ende og alle de sorte i den modsatte ende. Lim og klem fast. Når limen er tørre, skal du styre alle stykker. Brug om nødvendigt træfyldstof. Påfør din yndlingsfarve. Du påfører tre lag aftørring på poly som et beskyttende lag. - Montering af basen Bor et hul i midten af betonen ved hjælp af en mur bit. Indsæt bolten og overfør lystfiskeren til træet. Bor et hul i midten af træet. Da jeg bruger hårdttræ, skaber den bolt, jeg bruger, gevind i hullet. Dette vil være nok til at holde. Hvis du bruger fyr, anbefales det, at du bruger en gevindindsats på plads. - Fastgør kroppen til lampehovedet Fastgør de to dele, og bor et lige hul gennem de to. Sørg for, at du har nok ledning til svingning af lampehovedet. Splejs og dæk kabelforbindelsen. Bind en knude, eller læg en lynlås på tråden, så den ikke kan trækkes ud. Fastgør lyscoveret. - Final touch Du påfører en klar belægning på betonfoden. Derefter føjer du en gummibuffer til bunden for at beskytte enhver overflade, den måtte hvile på. Lampen er færdig. Se nedenfor for alle de poster, der er brugt i projektet. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |