| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 10. klasse |
| Varighed | 5-8 timer |
| Overskrift | Lampe af vvs-rør |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Elektriker Vvs |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Håndværk og design Linjefag Fysik Matematik |
| Sværhedsgrad | Let |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber og sikkerhed tilknyttet opgaven. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Sandpapir Boremaskine Skruemaskine Personlig sikkerhed: Høreværn Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | LED eller glødepære 2x Vinkelrør 45⁰ ½” 1x Nippelrør ½” 25 cm 1x Tee rør½” 1x Flange ½” med skruehuller 2x Fatning Ledning med stikprop og afbryder Samlemuffe Spær træ: 4200x150x75 – 1 bræt - 1 á 15x15x7,5 cm |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | OBS. Inden rørene skrues sammen, skal ledningen føres igennem. 1: Skær brættet ud efter anviste mål. Slib det med sandpapir og bor et hul i midten til ledningen. 2: For at samle lampen skal flangen nederst, så et nippelrør, så tee røret, så et vinkelrør i hver ende af tee røret. 3: Fastgør fatningerne til ledningerne, og saml dem i samlemuffen, og før en ledning fra samlemuffen til stikproppen. Skru lampen fast til brættet. Sæt pæren i og lampen er færdig. 4: Hvis det ønskes kan man male eller bejdse træpladen, og man kan sætte en lampeskærm på. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værkstedslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |