| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 10. Klasse |
| Varighed | 20 timer |
| Overskrift | Bænkesæt af rør og træ |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design. |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning. |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer og vvs |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med det nødvendige værktøj og sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Træ lim Skruemaskine Bits Skruetvinger Personlig sikkerhed: Høreværn Sikkerhedssko Sikkerhedsbriller |
| Materialer (med alternativer) | 4 x Tee rør ½” 8 x Nippelrør ½” 500 mm 2 x Nippelrør ½” 50 mm 2 x Nippelrør ½” 80 mm 2 x Vinkel med M ½” 4 x Flange ½” med skruehuller 4 x Formmuffe ¾ - ½” 1 x Kryds 4 x muffe ½” Forskallingstræ: 3000 x 100 x 19 mm – 2 bræt Sæder: 30 cm i diameter Bordplade: 60 cm i diameter |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: For at få den rigtige størrelse på bordpladen, skal 6 forskallingsbrædder limes og skæres ud så den har målene 60x60 cm. Det samme med sæderne her skal målene bare være 30x30 cm. 2: Når limen er tør skæres pladerne runde. 3: Nu skal rørene samles. Start med at skrue de 4 formmuffer på 4 af de 50 cm lange rør. 4: På to af de rør der lige er samlet, skrues 1 tee rør på hver. Tee-røret skal side så det er muligt at skrue et rør ovenpå og et på siden. 5: På de sidste to rør skrues 1 tee rør på hver. Her skal det være muligt at sætte rør på hver side af tee røret. 6: Oven på rørene fra punk 4. skrues et 50 cm nippelrør og til sidst en flange. Fra det sidste hul i tee røret skrues et 8 cm nippelrør. Disse ender skrues ind i modsatte sider af hinanden på krydsrøret. 7: Fra de to sidste huller på krydset skrues de sidste to 50 cm nippelrør, og i den anden ende af dem, skrues rørene fra punkt 5 fast. 8: Ud fra det sidste hul på de to rør fra punkt 5. skrues på hver et 5 cm nippelrør. På dem skrues hver et vinkelrør og oven på dem en flange. 9: Skru sæder og bordpladen fast på flangerne med skruer. 10: Bænkesættet er nu færdigt og skulle gerne se ud som billedet. Man kan vælge at male rørene og male eller bejdse træet. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |