| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 10. Klasse |
| Varighed | 10 timer |
| Overskrift | Barstol af rør |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning. |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Vvs og tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med det nødvendige værktøj og sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Boremaskine Personlig sikkerhed: Høreværn Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | 2 x Nippelrør ¾” 20 cm 8 x Nippelrør ¾” 30 cm 2 x Nippelrør ¾” 8 cm 8 x Vinkel 90⁰ ¾” 2 x Tee rør ¾” 2 x Slutmuffe ¾” Skillerumsreglar: 4200 x 75 x 47 mm - Sæde: 3 á 450 x 75 x 47 mm Skillerumsreglar: 2400 x 125 x 47 mm - Ryglæn: 1 á 450 x 125 x 47 mm |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Skær brædderne ud efter anviste længder og slib dem med sandpapir. 2: Bor 1 hul i siden på brædderne med 30 cm mellem dem. Hullerne skal være 2 cm bredde og gå hele vejen igennem brættet. 3: Når rørene skal samles, kan det deles op i faser. - Basen - Ben og fodstøtte - Sæde - Ryg 4: Til at samle basen skal der bruges - 3 nippelrør af 30 cm - 4 vinkelrør Skru rørene sammen så det næste former en firkant. Husk at de to vinklerør hvor benene skal sidde skal pege opad. 5: Til sædet skal der bruges: - 3x 30 cm nippelrør - 2x 8 cm nippelrør - 2x tee rør - 2x vinkelrør Skru de 2 korte nipperør fast på basen, oven på den skrues tee rørene, ovenpå dem 2x 30 cm nippelrør og til sidst 2 vinkel rør. I mellem tee rørene skrues 1 30 cm nippelrør. 6: For at bygge sædet skal der bruges: - 2x 30 cm nippelrør - 2x vinkelrør - 3x brædder Skru nippelrørene fast på benene, og før brædderne hen over rørene. Afslut med to vinkler. 7: Til ryggen skal der bruges: - 2x 20 cm nippelrør - 2x slutmuffer - 1 bræt Skru nippelrørene fast på sædet og før brættet ned over rørene. Afslut med at skrue slutmufferne på nippelrørene. Stolen skulle gerne se ud som på billedet. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |