| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 10. klasse |
| Varighed | 8-10 timer + tørretid |
| Overskrift | Rund beton stol |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design. |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Struktør og tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis eller i grupper på 2. |
| Lokalefaciliteter | Værksted med det nødvendige værktøj og sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Røre ske Støtter til benene Sandpapir Skruemaskine |
| Materialer (med alternativer) | Forskalling: 3000x100x25 - Sider: 3 á 30x25x2,5 cm - Bund: 30x30x30 Spand Cement- eller betonblanding Vand Træ Maling Jernnet |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Skær træet til formen ud efter anviste mål, og benene ud efter ønsket mål. F.eks. 50 cm. Du skal bruge 3 ben til at lave stolen. Slib det med sandpapir. 2: Saml formen til en trekant med tre siden og en bund. 3: Bland betonblandingen i en spand, og sæt jernnettet og benene i betonen. Vent på at det stivner. Det kan være en hjælp at støtte benene op ad noget så de ikke bevæger sig fra den ønskede placering. 4: Når betonen er tør, kan stolen fjernes fra spanden. Man kan vælge at slibe kanterne af betonen og male benene. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed |  |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |