| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 7 – 10 klasse |
| Varighed | 1 – 2 dage |
| Overskrift | Sidebord |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sandpapir Bor Bor bits Router Træ Pensel Trælak Sav Personligt sikkerhedsudstyr: Sikkerhedssko Støvmaske Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | To 8 x 23 x 3/4 tommer træ. (20,32 x 58,42 x 1,905 cm) To base og top på 8 x 8 x 3/4 tommer. (20,32 x 20,32 x 1,902 cm) Små søm |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. | - Materialer Se materialelisten - Sav og lim træet Sav træet 7 tommer til 1 tommer (17,76 x 2,54 cm), som det ser ud på billedet. gør det samme for begge stykker. tage et stykke og stil det op. så den ene tomme (2,54 cm) side er på toppen. få det andet stykke og vende det så den lille side 1 tomme (2,4 cm) er på bunden. Lim disse to stykker sammen og gentag ... - lim de lodrette stykker på du ender med at to stykker ser ens ud. få det 8 x 8 (20,32 x 20,32 cm) stykke træ og lim de lodrette stykker på det. få det andet 8x8 (20,32 x 20,32 cm) stykke og lim det på toppen. Rund kanterne på alle, hvis du vil. - Slib og lakere slib det og plettet det, og du er færdig. |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |