| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 8. klasse |
| Varighed | 8 timer + tørretid |
| Overskrift | Beton lampe |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer, struktør og elektriker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med nødvendige materialer og værktøj samt den nødvendige sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Sandpapir Skruemaskine Boremaskine Bits Saks Skruetrækker Personlig sikkerhed: Høreværn Sikkerhedssko Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | 5 stk. træ i ønsket størrelse Skruer Silikone Fatning Ledning med afbryder og stikprop Lille rør Vandtæt tape Betonmix Vand Pære |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Saml beholderen af træ med bund og fire sider. Fyld revnerne ud med silikone og bor et hul i en af siderne til ledningen. Hullet skal side tæt på toppen af træet. 2: Sæt fatningen fast på et stykke dobbeltklæbende tape. Skær det overskydende tape fra og klisterfatningen fast på midten af bunden af beholderen. Dæk fatningen med vandtæt tape for at beskytte den. 3: For at beskytte ledningen, før et lille rør hen over det, så ledningen er dækket der hvor betonen skal være. 4: Bland betonen og kom den stille og roligt ned i beholderen. Bank og ryst beholderen engang i mellem får at fjerne evt. luftbobler i betonen. 5: Glat toppen af betonen ud så lige som muligt da det er denne side lampen skal stå på. 6: Når betonen er helt tør, kan beholderen forsigtigt skrues af. Fjern det dobbeltklæbende tape fra fatningen og skru en pære i. Lampen er færdig og skulle gerne virke. Filmet proces: https://youtu.be/sCZ-ELwaUVA?t=4 |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |