| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 8. klasse |
| Varighed | 10-15 timer |
| Overskrift | C bord |
| Målgruppe | Elever som har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning. |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer/snedker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med nødvendige materialer og værktøj samt den nødvendige sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Træ lim Sav Boremaskine Skruer Sandpapir Hammer |
| Materialer (med alternativer) | Træ 2 brædder 38x38x20mm og 1 bræt 19x286x20 mm - A: 2 á 54 x 4 x 4 cm - B: 4 á 49 x 4 x 4 cm - C: 4 á 28,6 x 4 x 4 cm - D: 4 á 41 x 28,6 x 1,9 cm - E: 2 á 54 x 28,6 x 1,9 cm 60 x Skruer Små Søm Evt. maling Evt. hjul Personligt værnemiddel: Sikkerhedssko Støvmaske Høreværn. |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Skær top, bund og side efter anviste mål og slib det med sandpapir. 2: Bor pocket holes i brædderne 2xD og 2xE. 3: Bor pocket holes i begge ender på C og A. på en side. 4: Lav top og bund ved at kombinerer 2xB, 2xC og 1xD. Lim og skure dem sammen. Tag derefter det D bræt uden huller og lim og søm det oven på det der lige er sat sammen. 5: Saml siden ved at lime og skrue 1xE og 2xA. 6: Sæt siden sammen med bunden med lim og skruer. Gør det samme med toppen. 7: Lim og søm det sidste E bræt – det uden huller – fast til det E bræt med huller. 8: Mal eller laker bordet efter egent ønske. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |

Til større klasser kan toppen laves af f.eks. mosaik