| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 8. klasse |
| Varighed | 10-20 timer |
| Overskrift | Byg en dobbelt gyngestol |
| Målgruppe | Elever som har til vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning. |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer/snedker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis, gruppearbejde (2 elever) |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Blyant Tommestok Skruemaskine Bits til skruerne Høvl Sandpapir, evt. rystepudser med støvsuger. Evt. maling Personligt værnemiddel: Sikkerhedssko Støvmaske Høreværn. |
| Materialer (med alternativer) | Forskalling: 1000 x 90 x 20 mm – 9 brædder - 10 x 90 cm Reglar træ: 2400 x 45 x 100 mm – 5,5 brædder - 2 x 96 cm - 2 x 47,5 cm - 2 x 70 cm - 2 x 99 cm - 1 x 90 cm - 4 x 125 cm Skruer – 56 á 5.0 x 60 |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Mål alle brædder til og sav dem ud og slib dem med sandpapir. 2: Høvl bunden rund så stolen kan vippe 3: Saml ryg á 4x90 og 2x96 4: Saml sæde á 4x90 og 2x99 5: Saml armlæn á 2x47,5 og 2x70 6: Saml bund á 2x90 og 1x90. 7: Sæt det hele sammen og mal evt. gyngestolen |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |