| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og design |
| Klassetrin | 8 klasse |
| Varighed | 6 - 8 timer |
| Overskrift | Stativ til kæledyrsskåle |
| Målgruppe | Elever der har valgt faget håndværk og design |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik Håndværk og design Linjefag |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med nødvendige materialer og værktøj samt den nødvendige sikkerhed. |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Sandpapir Skruemaskine Personligt værnemiddel: Sikkerhedssko Støvmaske Høreværn. |
| Materialer (med alternativer) | Lægter á 2000 x 54 x 54 mm – 2 lægter - 4 á 445 x 54 x 54 mm - 4 á 250 x 54 x 54 mm - 5 á 200 x 54 x 54 mm Skruer Træ lim |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Skær træet ud efter anviste mål og slib dem med sandpapir. 2: Lav de lange sider ved at tage 2 lægter a længden 445 mm og sæt dem sammen med 2 lægter a længden 250 mm. Sæt dem sammen med skruer og træ lim. 3: Sæt tre af de korteste lægter fast til de to lange sider med skruer og lim, hvor to sider ud til kanterne og en i midten. 4: Sæt de sidste to stykker fast modsat dem du lige har skruet i. Altså to helt ud til hver yderkant. 5: Stativet er færdigt og det kan evt. males |
| Små tips | Hullet hvor skålene skal side skal passe til skålens størrelse, så det er en god i det at mål hvor stort hullet skal være og tilpasse længderne på lægterne derefter og højden efter dyrets højde. |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |