| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | El og Data |
| Klassetrin | 7 – 10 klasse |
| Varighed | 1 dag |
| Overskrift | Batteriniveau indikator |
| Målgruppe | Elever som har valgt faget El og data |
| Formål | Prøve at bruge værktøj, lære om elektricitet og kredsløb, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Elektriker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Fysik og kemi Linjefag Matematik |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis eller i grupper på 2 |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Loddesæt + og – ledninger med papegøjenæb. Loddetin |
| Materialer (med alternativer) | 1 stk. BC547 transistor 2 stk. 1K resistor 1 stk. 220 Ohm resistor 1 stk. 1N4007 pn-Junktion diode 2 stk. 3V LED – en rød og en grøn 1 stk. 3V batteri |
| Brugsvejledning til eleverne – hvordan gør man, gerne med billeder til eleverne | 1: Tag BC547 transistoren og en 1K resistor og lod dem sammen som vist på billedet. 2: Sæt en 220 Ohm resistor fast på det sidste bed af transistoren. 3: Sæt den sidste 1K resistor fast på den anden ende af 220 Ohm resistoren. 4: Sæt 1N4007 dioden fast på det midterste ben af transistoren. 5: Lod den grønne LED pære fast mellem 1N4007 dioden og 1K resistoren. Læg mærke til placeringen af + og -. 6: Lod den røde LED fast mellem transistorens venstre ben og 1N4007 dioden. Læg mærke til placeringen af + og -. 7: Test om Circuit’en virker ved at forbinde + på 3V batteriet med + på den grønne LED, og – på batteriet med transistorens højre ben. Da batteriet er helt nyt skulle den grønne LED gerne lyse. Hvis batteriet næsten er tomt skulle den røde LED gerne lyse. |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed |  |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. |  |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |