| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 8-10 klasse |
| Varighed | 2-3 dage |
| Overskrift | Tin dåse lampe |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Genbruge noget til noget nyt. Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Elektriker og smed |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | svær |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Bore Borehoveder Sav Sandpapir Blyant Skruetrækker Lineal Personligt sikkerhedsudstyr: Engangshandsker Sikkerhedssko Støvmaske Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | Blikdåse Et stykke træ (1,5 x 1,5 cm, 1,5 meter langt) Vippekontakt Stik Elektrisk ledning 2 bolte, 2 møtrikker Lys pære Lysstik 4 skruer Trælim Lak Spray |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed |  |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. | - Materialer og værktøj - Mål og sav træet, spray sprøjten. På siderne af rammen saves to træstykker, begge 30 cm. lang. Til øverste, midterste og nederste del af rammen saves 3 stykker, 9 cm. lang. Dæk dåsen med flere lag spraymaling, indtil du er tilfreds med hvordan den ser ud. 4. 3. 2. 1. - gennemsigtig lak) - tin dåse) - 30 cm lang) - 9 cm lang) - Lim rammen og før den elektriske ledning gennem rammen. Brug dit trælim til at lime stykkerne sammen, og før derefter den elektriske ledning gennem rammen. 4. 3. 2. 1. - trælim) - brug du bor til at bore et hul gennem dette centrale stykke.) - endnu et hul her) - bore et hul på toppen af denne lægte og på bagsiden af det.) 2. 1. - bor huller til bolten, der holder dåsen.) - her kan du se, hvordan ledningen ledes gennem rammen.) - Forbered møtrikker. 1. Dæk møtrikkerne i træ, så lampen kan få et bedre samlet udseende. Hvad der var gjort her, var at tage møtrikken og lægge den i et stykke træ og bruge det til at stramme bolten, der holder tinnet på plads. - bor først et hul til møtrikken) 1. (1 bor derefter et andet hul til bolten) 1. - sæt møtrikken på plads og brug din hammer til at sætte den på plads.) 1. - sådan skal det se ud) - Tilslutning af stik og montering af kontakten. Til denne del har du brug for: pære (GU 10) 2 skruer et stykke træ kontakt. Se billederne for yderligere instruktioner. 1. - bor 2 huller og før ledningerne igennem dem.) 1. - bare sådan) 1. - Brug skruerne til at sætte stikket fast på plads) 2. 1. - tilslut kontakten som vist på billedet) - dette er et hul til afbryderen og 4 huller til skruer, der holder stikket til dåsen) - Installation af dåsen. Hent boltene og møtrikkerne, og sæt dåsen på plads, stram møtrikkerne, og du er færdig. 2. 1. - kontakt) - skruerne, der holder stikket fast forbundet til blikdåsen) 1. - et kig indefra) 2. 1. - stik) - energibesparende pære) - afsløring |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |