| INDHOLD | BESKRIVELSE |
| --- | --- |
| Brobygning | Håndværk og konstruktion |
| Klassetrin | 7 – 10 klasse |
| Varighed | 1 dag |
| Overskrift | Genanvendt flaskelampe |
| Målgruppe | Elever som vælger faget håndværk og konstruktion |
| Formål | Genbruge noget til noget nyt. Prøve at bruge værktøj, læse en tegning i målestoksforhold, se sammenhængen imellem håndværk og matematik, stifte bekendtskab med faglig kommunikation og arbejdsplanlægning |
| Uddannelser der indgår i opgaven | Tømrer og elektriker |
| Folkeskolefag, der indgår i opgaven | Matematik. Håndværk og design. Linjefag. |
| Sværhedsgrad | Middel |
| Arbejdsmetode | Enkeltvis |
| Lokalefaciliteter | Værksted med diverse redskaber tilknyttet opgaven |
| Værktøj og sikkerhedsudstyr (Både det udstyr man behøver og det, der ville være rart at have) | Sav Square Sandpapiret 3 " (7,62 cm) klemmer Målebånd Blyant Pensler Evt. klud Personligt sikkerhedsudstyr: Sikkerhedssko Støvmaske Beskyttelsesbriller |
| Materialer (med alternativer) | 3/4 " (1,905 cm) krydsfiner 4/32 " (0,317 cm) krydsfiner Tom Vat69-flaske Pva lim eller fevicol Led kobberstreng lys 4m Gammel USB-oplader og kabel Akrylmaling Træpolering |
| Små tips |  |
| Hvad gør man hvis det ikke går som man troede? |  |
| Sikkerhed | Værktøjslære. |
| Lærervejledning med råd til undervisningen. Oplægget til eleverne og elevarbejdet med forløbet kan foregå analogt eller digitalt. | - basen - sav 3 firkanter på 3,25 "x3,25" (8,255 x 8,255 cm) af 3/8 " (0,952 cm) krydsfiner - Brug pva-lim, sandwich alle tre sammen og hold fast med klemmer - Sørg for at justere så mange sider som muligt, dette sparer slibetid - Lad det tørre i 2 timer - Bor et hul i midten med en 35 mm eller 1,37 " (3,479 cm) bit - Tilføj en 4/32 " (0,317 cm) krydsfiner som base - Lad alt tørre i 2 timer - Bor et 6 mm hul fra bunden af basen mod det midterste hul. Vi bruger dette hul til usb-kabel - Base – finishing! - Slib alle sider af basen ved hjælp af et 60-graders sandpapir - Når alt er på linje, skal du bruge 80 og derefter 180 sandpapir - Saml savsmuld og bland med pva-lim for at gøre en ler lignende konsistens - Udfyld alle huller eller revner ved hjælp af denne savsmuldsler - Lad det tørre i 1 time - Slib den med 180 efterfulgt af 220 kornpapir - Brug mørkebrun akrylmaling til at plette træet - Lad det tørre i 30 minutter - Påfør 2 til 3 lag træpuds - Tilføj LED lys - Før usb-kablet fra bunden af basen mod det centrale hul - Lodde positive og negative skinner til usb-kablet - Isoler ledningerne ved hjælp af et varmekrympet rør - Sæt flasken på - Flasken skal først vaskes og være tør - Tilføj et skumark, så det passer tæt på flasken i det midterste hul - Skub LED ledningen inde i flasken - Hold lysene tændt, så du ser det mønster, der dannes indeni, og skal tilpasse sig ens smag - Fix flasken, så er vi færdige Placer det på et sidebord eller midterste bord, og nyd flaskelampen |
| Affaldssortering | Affaldet samles i småt brændbart, med mindre andet er påkrævet. -og skolen har en anden affaldshåndtering. |
| Evaluering af forløbet | Skema eller digitalt evalueringsskema ex. Socrative |