| Insitu, let ydervæg inkl. isolering, udv. - og indv. beklædning. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Geometri- og kote-kontrol af underlag | 100% | Mål |
| 2. | Udlægning af fugtspærre, fodrem med fastgørelse til forankring samt afmærkning af åbninger, skelet på fodrem | 100% | Visuel/mål/prøve |
| 3. | Rejsning af skelet pr. 600 mm. (enkelt eller dobbelt) dim. x mm Kontrol af lod, max. +/-2 mm/m, planhed max. +/-5 mm/m | 25% | Mål |
| 4. | Montage af vindspærre og 25 x 45 mm afstandslister | 10% | Visuel |
| 5. | Udv. beklædning, (klink, 1 på 2 el. profileret bekl.) dim. x mm | 10% | Visuel/mål |
| 6. | Afslutninger og lukninger ved vinduer, fod- og toprem samt hjørner | 20% | Visuel/mål |
| 7. | Isolering fastholdt, (dim. x. mm) samt mont. af dampspærre m. tapede samlinger | 10% | Visuel |
| 8. | Indv. 45 mm påforing, underlag til radiatorer og elinstallationer samt fastholdt 45 mm isolering af hulrum | 20% | Mål/visuel |
| 9. | Indv. vægbeklædning af gipsplader 1 el. 2 lag, træ-profilbrædder, krydsfiner, spånplader eller andet | 10% | Visuel/mål |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |