| Indvendige snedkerarbejder – Indfatninger, fodpaneler, tilsætninger, paneler, lysninger og vindueshylder |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
|  | Indfatninger, fodpaneler, tilsætninger |  |  |
| 1. | Tilpasning til underlag og samles i hjørner med gering. Ved skævheder er tæthed mod karm og andet snedkerunderlag det primære | 20% | Visuel |
| 2. | Fastgørelse med undersænket skrue eller søm jf. projekt (pr. min x mm.) | 20% | Mål/visuel |
|  | Paneler og lysninger: |  |  |
| 3. | Tilpasning til underlag og hjørner. Ved skævheder mod gulv, loft og vægge tildannes mod disse med en max tolerance der tager hensyn til slipkant | 20% | Visuel |
| 4. | Bag lysninger og paneler stoppes med mineraluld iht. projekt. Fastgørelse med undersænket skruer eller jf. projekt. (pr. min x mm.) | 20% | Mål/visuel |
| 5. | Tildannede kanter efterfuges (hvis aftalt jf. projekt) | 20% | Visuel |
|  | Vindueshylder: |  |  |
| 6. | Monteres så de følger underkarmens vandrethed. Vindueshylden monteres uden bagfald mod vindue. Under vindueshylder stoppes evt. med mineraluld og der fuges omkring vindueshylden. | 20% | Mål/visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |