| Selvbærende gulve – massive gulve og plader på strøer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt rumhøjde | Hvert rum | Mål |
| 2. | Rengøring af rum med skraber og støvsuger | Hvert rum | Visuel |
| 3. | På terrændæk samt fugtige beton-etagedæk (RF>65% i betonen) udlægges fugtspærre. Fugtspærren føres op til OK fodpanel. | Hvert rum | Mål/visuel |
| 4. | Strødimension (h x b mm) Udlægning med strøafstand på max x. mm. (skal angives) samt udlægning af opklodsning, pr. max x mm (skal angives) | Hvert rum | Mål |
| 5. | Der udlægges mellemstrøer ved ende- og langvægge i ½ strøafstand, max pr. x mm. samt ekstra strøer i døråbninger | Hvert rum | Mål |
| 6. | Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. 0,25 m. Krav til vandrethed +/- 10 mm på 6 m. | Hvert rum | Mål |
| 7. | Udlægning og fastgørelse af gulv.(metode angives: fx fordækt eller synlig sømning med udkitning, evt. andet. | Hvert rum | Visuel |
| 8. | Gulv udlægges med lige fordeling i rum, dvs. ingen brædder under ½ bredde. Hvor rum fortsætter tages hensyn til gulvmønster/flugt fra rum til rum. | Hvert rum | Mål |
| 9. | Der holdes friafstand fra vægge, min. x mm og max y. mm. Der friskæres også omkring rørgennemføringer, køkkeninventar mv. Ved døråbninger udføres bevægelsesfuge, med mindre andet er aftalt og teknisk muligt. | Hvert rum | Mål |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |