| Selvbærende vådrumsgulve – af krydsfiner/spånplader på bjælkelag |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Kontrol af koter ved døre samt rumhøjde | Hvert rum | Mål |
| 2. | Bjælkedimension (h x b mm). Udlægning med bjælke-afstand på max x. mm. (skal angives) | Hvert rum | Mål |
| 3. | Der udlægges mellembjælker/udvekslinger ved ende- og langvægge i max x afstand samt tæt på væg og i døråbninger | Hvert rum | Mål |
| 4. | Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. 0,25 m | Hvert rum | Mål |
| 5. | Opretning til det foreskrevne fald på gulv, 0,5-1,0% på gulv uden for bruseniche, og 1,0 -2,0% i bruseniche og min. 2,0% under inventar og installationer som fx badekar | Hvert rum | Mål |
| 6. | Udlægning af pladegulv skal følge faldlinierne. Fastgørelse med plansænkede skruer. Max afstand mellem skruer x. mm | Hvert rum | Mål/visuel |
| 7. | Der holdes fri afstand fra vægge, min. x mm og max y. mm.(angives) Der friskæres tilsvarende omkring rørgennemføringer. | Hvert rum | Mål/ |
| 8. | Ved døråbninger: Enten udføres opkant eller der skal være et min. 30 mm samlet fald på gulv fra indgangsniveau til OK gulvafløb. Alt iht. projekt | Hvert rum | Mål/visuel |
| 9. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |