| Påbyggede lofter – gipsplader, andre plader og træprofilbeklædning inkl. dampspærre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Kontrol af rumhøjde samt underlagets planhed | 100% | Mål |
| 2. | (Hvis der er brandkrav) Montering af 2 mm galv. tråd pr. max 300 mm | 20 % | Visuel |
| 3. | Montering af dampspærre før eller umiddelbart efter isolering af loft | 20 % | Visuel |
| 4. | Dampspærre monteres med samlinger mod fast underlag der tapes/klæbes | 20 % | Visuel |
| 5. | Hæftning pr. max 100 mm i lige linie (for at undgå skævt træk i membran) | 20 % | Visuel |
| 6. | Opretning af underlag til (normal toleranceklasse +/-5 mm pr. 2 m) | 20 % | Mål |
| 7. | Montering af loft, (type angives, fx gipsplader i 1 el. 2 lag, anden pladeloft, træprofiler – husk brandkrav – tykkelse og profil) | 20 % | Visuel |
| 8. | Montering udføres med lige fordeling i rum, dvs. ingen plader/brædder under ½ bredde. Hvor rum fortsætter tages hensyn til mønster/flugt fra rum til rum. | 20 % | Mål |
| 9. | Afslutning mod vægge med (beskriv skyggenot/loftliste el. andet) | 20 % | Visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |