| Nedhængte lofter – gipsplader, andre plader og profilsystemer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Kontrol af rumhøjde og afsætning af nedhængningshøjde | 100% | Mål |
|  | NB! Der er brandkrav til overliggende loft hvis hulrummet er højere end 40 mm og volumen af hulrummet er > 1m3. Yderligere kan der være brandkrav til nedhængningssystemet og det nedhængte loft. |  |  |
| 2. | Montering af nedhængningssystem med skinneafstand c/c pr. (angives) mm og nedstropningsafstand pr. max (angives) mm | 20 % | Mål |
| 3. | Der udføres udtrækningsprøve, min. (angives) kN. pr. x antal (angives) nedstropninger | Pr. x antal nedstropning | Prøve |
| 4. | Opretning af nedhængningssystem til planhed +/- 3 mm pr. 2 m. (normal toleranceklasse) | 20 % | Mål |
| 5. | Montering af loft, (type angives, fx gipsplader i 1 el. 2 lag, anden pladeloft, træ-kassetter eller profiler – husk evt. brandkrav – tykkelse og profil) | 20 % | Visuel |
| 6. | Montering udføres med lige fordeling i rum, dvs. ingen plader under ½ bredde. Hvor rum fortsætter, tages hensyn til mønster/flugt fra rum til rum. | 20 % | Visuel |
| 7. | Afslutning mod vægge med (beskriv skyggenot/loftliste el. andet) | 20 % | Visuel |
| 8. |  |  |  |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | bemærkninger: | Signatur: |