| Kviste – elementer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.: | Kontrol af: | Kontrol- omfang: | Kontrol- metode: |
| 1. | Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen | 100% | Mål |
| 2. | Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montagebeslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær | 100% | Mål |
|  | Montage af kvistelement til underlag iht. Montageanvisning, fx: |  |  |
| 3. | Fjern evt. tagdækning, lægter hvor kvisten skal placeres samt skær undertaget væk i et firkantet hul, i en afstand inden for kvistens rammer, i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger. Undertaget foldes ind over lægterne i bund samt sider og fastgøres. | Hver kvist | Mål/visuel |
| 4. | Ved montage på vinkler monteres bærevinkler på spærenes sider. Kvisten hejses på plads og konstruktion placeres på spær/udveksling/ vinkler i niveau med overkant undertag. Alt efter type/producent, er vandrende/ skotrende i niveau med overkant lægte. | Hver kvist | Mål/visuel |
| 5. | Ret kvisten ind i lod & vage, og fastgør den forsvarligt med skruer eller bolte. | Hver kvist | Mål/visuel |
| 6. | Tilskær undertag og kvistens færdige inddækninger så det stemmer overens med producentens anvisninger og monter medfølgende beslag og inddækning i overensstemmelse med anvisningerne. | Hver kvist | Mål/visuel |
| 7. | Monter tagmaterialet i en afstand (x mm.) af kvistsiden/flunke og med overlæg i skotrende som oplyst af producenten. | Hver kvist | Visuel |
| 8. | Inddækningszink trykkes ned over tagmateriale fx ved front og fastgøre til tagdækningsmaterialet således at det ikke løftes op ved vindpåvirkning. | Hver kvist | Visuel |

|  | Kontrol-aktivitet nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  | Evt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | bemærkninger: | Signatur: |